| МIНIСТЭРСТВА ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ І АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ ГРОДЗЕНСКІ АБЛАСНЫ КАМІТЭТ ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ І АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ ГРОДЗЕНСКАЯ РАЁННАЯ ІНСПЕКЦЫЯ ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ І АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 230029, г. Гродна, вул. Горкага,51 тэл. 74-06-02, тэл./факс. 77-05-73 E-mail: grrai_proos@mail.grodno.by | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГРОДНЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И - ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 230029, г. Гродно, ул. Горького, 51 тел. 74-06-02, тел./факс. 77-05-73 E-mail: grrai_proos@mail.grodno.by |
| --- | --- |

Арендаторам рыболовных угодий

Исх. № 22 /02-01 от 01.02.2013

Из-за неустойчивой погоды,  сложившейся в конце декабря 2012 года и в начале января 2013 года (оттепели, сильные морозы)   зафиксированы  случаи наступления  предзаморного состояния  рыбы на ряде водных объектов республики.

При возникновении вышеизложенного райинспекция предписывает  принять предупредительные меры  по предотвращению  заморных явлений  на водоеме.  Рекомендуем:

- Внесение извести в водоёмы, предрасположенные к заморным явлениям.   Известкование способствует разложению и ускорению минерализации органического вещества, а также улучшению газового режима, нейтрализует кислую реакцию воды. Негашёную известь вносят в водоём из расчёта 1-2 ц/га. При использовании гашёной извести или молотого известняка нормы внесения увеличиваются, соответственно, в 1,3 и 1,8 раза.

- Изготовление прорубей на водоёмах, предрасположенных к заморным явлениям. Количество прорубей зависит от площади водоёма и в среднем составляет 3-5 шт./га. Проруби следует располагать в центр водоёма и по его периметру, где глубина непромерзающего слоя составляет 50-60 см. Для предотвращения замерзания прорубей необходимо в них устанавливать снопы, изготовленные из камыша, рогоза и др. полых «дышащих» растений.

- Подвешивание мешков с солью в таких прорубях из расчёта 5кг/мешок. В качестве соли может быть рекомендована техническая  соль, которая используется для очистки котлов и котельных.

Начальник инспекции				Д.А. Жук