#### Приложение 2

ГПО "Белэнерго" РУП «Гродноэнерго», ПКО

ОТЧЕТ

о выполнении работ

Расчет ущерба объектам животного мира и среде их обитания по объекту «Установка реклоузера-10 на ВЛ-10 кВ №256 в районе а.г.Озеры Гродненского района»

| Главный специалист | О.В. Мальевская |
| --- | --- |
| Главный инженер проектов | С.К. Гржешкевич |

Гродно 2021

|  |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Методика проведения работ |  |  |
| 2 | Зонирование территории по степени нарушенности среды обитания диких животных |  |  |
| 3 | Анализ растительности |  |  |
| 4. Общая характеристика животного мира исследуемой территории |  |  |  |
| 5 | Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие |  |  |
| 5.1 |  | Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных |  |
| 5.2 |  | Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на популяции земноводных |  |
| 5.3 |  | Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на популяции |  |
| пресмыкающихся |  |  |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |
|  |  | Список используемых источников |  |

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе определен размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при проведении работ по установке реклоузера-10 на ВЛ-10 кВ №256 в районе а.г.Озеры Гродненского района.

Цель работы – определить величину ущерба животному миру.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- выявить характеристики и масштаб вредного воздействия, установить территории вредного воздействия, степень трансформации среды обитания диких животных;

- произвести определение видового состава, численности объектов животного мира;

- произвести исчисление размеров компенсационных выплат по каждому виду и  (или)

группе объектов животного мира на территории вредного воздействия.

1 Методика проведения работ

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания произведен в соответствии с «Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», утвержденным Постановлением Совета Министров «Об утверждении положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» от 7 февраля 2008 г. N 168 (в ред. постановления Совмина от 31.08.2011 N 1158) (далее Положение) [1].

Размер компенсационных выплат по конкретному виду объектов животного мира рассчитывается отдельно по каждому эпицентру с учетом площади каждой зоны воздействия с последующим суммированием результатов по формуле:

Кв = Sзв × Крг × Бплi × (1 + Кгпр) × Пвз × Крс × Кст,

где Кв – компенсационные выплаты по конкретному виду (группе видов) объектов животного мира;

Sзв – площадь зоны вредного воздействия, га. Расчеты по определению площади зоны вредного воздействия представлены в гл. 2;

Крг – коэффициент реагирования объектов животного мира на вредное воздействие согласно приложению 2 Положения;

Бплi – базовая (исходная или фактическая) плотность объектов животного мира, в случае беспозвоночных это биомасса, кг/га, в случае позвоночных животных это численность, особей/га. Данные представлены в гл. 4;

Кгпр – коэффициент годового прироста объектов животного мира согласно приложению 3 Положения;

Пвз – продолжительность вредного воздействия, лет; Пвз = tс + tр + tэ,

где tс = продолжительность проведения строительных (подготовительных) работ, которая в данном случае не превышает 0,08 года;

tр = срок восстановления исходной численности на территориях вредного воздействия – период регенерации согласно приложению 4 Положения. Учитывается только в зоне прямого уничтожения;

tэ = нормативный срок эксплуатации (принят равный 0, так как в процессе эксплуатации проектируемого объекта не будет оказываться вредного воздействия на объекты животного мира

- среду их обитания – планируемая деятельность не подразумевает выбросов загрязняющих веществ и образования сточных вод, воздействия на земли, почвенный покров);

Крс – коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость объектов животного мира согласно приложению 5 Положения, базовых величин;

Кст – коэффициент статуса территории, на которой планируется осуществление работ. На данной территории применяется коэффициент 2.

2 Зонирование территории по степени нарушенности среды обитания диких животных

Объект планируемой деятельности размещается в Гродненском районе Гродненской области. Площадь участка, необходимая для размещения площадки устройства реклоузера 0,2196га, расположенного частично на землях лесного фонда (включая особо охраняемые природные территорий, природные территорий, подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки), земли промышленности (связи, энергетики и пр.)

- соответствии с Положением на территории вредного воздействия, имеющей один его эпицентр (место проведения строительных работ), выделяют четыре зоны, в том числе:

I зона – зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного мира и (или) среды их обитания (далее – зона прямого уничтожения). Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 75 до 100 процентов;

II зона – зона сильного вредного воздействия. Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 50 до 74,9 процента;

  - зона – зона умеренного вредного воздействия. Потери численности диких животных

- годовой продуктивности составляют от 25 до 49,9 процента;

IV зона – зона слабого вредного воздействия. Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют до 24,9 процента.

- соответствии с п. 7 Положения для каждой зоны отдельно производится оценка вредного воздействия. Оценка вредного воздействия показала следующее.

- соответствии с проектными решениями на объекты животного мира и среду их обитания не будет оказано вредного воздействия химических и радиоактивных веществ, отходов в зонах сильного, умеренного, слабого вредного воздействия.

- соответствии с п. 2 Положения, вредное воздействие на объекты животного мира и

(или) среду их обитания – это гибель объектов животного мира, снижение их численности или биомассы и (или) продуктивности (потери или прироста).

При реализации проекта невозможна гибель, снижение численности или биомассы и продуктивности беспозвоночных, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, обитающих за пределами площадки, отведенной под строительство. В связи с этим, воздействие на животный мир прогнозируется лишь непосредственно на территории, где планируется реализовать проект. Данная территория определена как зона прямого уничтожения (полного вытеснения) и зона сильного вредного воздействия.

Воздействие на животный мир за пределами участков под реализацию проекта не прогнозируется, а другие зоны воздействия в отношении рассматриваемого объекта не выделялись.

3 Анализ растительности

Устройство реклоузера предусмотрена на участке, покрытом древесно-кустарниковой растительностью. Доминирующий тип леса государственного ландшафтного заказника «Озеры» – сосняк мшистый.

На территории, отведенной под строительство объекта, можно выделить следующие участки, для которых необходимо производить расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания:

1.Срезка плодородного слоя с уничтожением травяной растительности осуществляется на площади 0,001га (в границах природоохранных лесов). Указанная территория принята за площадь зоны прямого уничтожения Sзпу.

2. Выделенный участок под обслуживания сетей электроснабжения в границах природоохранных лесов – 0,2196га. Указанная территория принята за площадь зоны сильного вредного воздействия Sсвв.

На остальных участках, прилегающих к участку строительства вредное воздействие на объекты животного мира не прогнозируется.

Ввиду незначимого флористического отличия, все указанные участки приняты за один фрагментарный участок с единой плотностью обитающих здесь животных.

- Общая характеристика животного мира исследуемой территории

Для исследованной территории характерно обитание беспозвоночных животных, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Ввиду единообразия территории принята одинаковая плотность животных для всего участка.

Характеристика животного мира представлена в таблицах 1–3.

Ввиду прокладки электросети в полосе обслуживания существующих дорог, принимаем, что птицы и млекопитающих находятся в ранге «посетитель», воздействие оказано не будет и расчет не производился.

Плотность беспозвоночных животных принята в пределах участков со снятием плодородного слоя 6,5 кг/га. Плотность батрахо- и герпетофауны принята согласно таблице 4.

Таблица 1 – Видовое разнообразие и охранный статус батрахо- и герпетофауны

| Вид |  |  | Статус | IUCN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обилие | охраны в | (международный |
| Русское название | Латинское название |  |  |  |
|  |  |  | Беларуси | охранный статус) |
|  | Класс Amphibia |  |  |  |
| Отряд Бесхвостые | Anura |  |  |  |
| Семейство | Ranidae |  |  |  |
| Настоящие лягушки |  |  |  |  |
| Лягушка травяная | Rana temporaria | + | – | LC |
| Семейство | Bufonidae |  |  |  |
| Настоящие жабы |  |  |  |  |
| Жаба серая | Bufo bufo | + | – | LC |
|  | Класс Reptilia |  |  |  |
| Отряд Чешуйчатые | Squamata |  |  |  |
| Семейство Ужовые | Colubridae |  |  |  |
| Уж обыкновенный | Natrix natrix | + | – | LC |
| Семейство | Lacertidae |  |  |  |
| Настоящие ящерицы |  |  |  |  |
| Ящерица прыткая | Lacerta agilis | + | – | LC |
| Всего 4 вида |  |  |  |  |

Примечание: + – редкий; LC – таксон минимального риска

Таблица 2 – Общая характеристика орнитофауны

| Вид |  |  | Характер | Статус охраны | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | охраны в |
|  |  |  | пребывания | в Беларуси |  |
| Русское название |  | Латинское название |  |  | Европе |
|  | Отряд Голубеобразные (Columbiformes) |  |  |  |  |
| Семейство Голубиные |  | Columbidae |  |  |  |
| Вяхирь |  | Columba palumbus | посетитель | – | LC |
|  |  | Отряд Дятлообразные (Piciformes) |  |  |  |
| Семейство Дятловые |  | Picidae |  |  |  |
| Дятел пестрый |  | Dendrocopos major | посетитель | – | LC |
| Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) |  |  |  |  |  |
| Семейство Трясогузковые |  | Motacillidae |  |  |  |
| Трясогузка белая |  | Motacilla alba | посетитель | – | LC |
| Семейство Мухоловковые |  | Muscicapidae |  |  |  |
| Зарянка |  | Erithacus rubecula | гнездящийся | – | LC |
| Мухоловка серая |  | Muscicapa striata | посетитель | – | LC |
| Семейство Дроздовые |  | Turdidae |  |  |  |
| Рябинник |  | Turdus pilaris | гнездящийся | – | LC |
| Дрозд певчий |  | Turdus philomelos | гнездящийся |  |  |
| Дрозд черный |  | Turdus merula | гнездящийся | – | LC |
| Семейство Камышевковые |  | Acrocephalidae |  |  |  |
| Пересмешка зеленая |  | Hippolais icterina | посетитель | – | LC |
| Семейство Славковые |  | Sylviidae |  |  |  |
| Славка черноголовая |  | Sylvia atricapilla | гнездящийся | – | LC |
| Семейство Пеночковые |  | Phylloscopidae |  |  |  |
| Пеночка-теньковка |  | Phylloscopus collybita | гнездящийся | – | LC |
| Пеночка-трещотка |  | Phylloscopus sibilatrix | гнездящийся | – | LC |
| Семейство Синициевые |  | Paridae |  |  |  |
| Синица большая |  | Parus major | гнездящийся | – | LC |
| Лазоревка обыкновенная |  | Cyanistes caeruleus | посетитель | – | LC |
| Семейство Скворцовые |  | Sturnidae |  |  |  |
| Скворец обыкновенный |  | Sturnus vulgaris | посетитель | – | LC |
| Семейство Вьюрковые |  | Fringillidae |  |  |  |
| Зяблик |  | Fringilla coelebs | гнездящийся | – | LC |
| Всего 16 видов |  |  |  |  |  |

Примечание: LC – таксон минимального риска

Таблица 3 – Общая характеристика териофауны

| Вид |  | Статус | IUCN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | охраны в | (международный |
| Русское название | Латинское название |  |  |
|  |  | Беларуси | охранный статус) |
| Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha) |  |  |  |
| Семейство Кротовые | Talpidae |  |  |
| Крот европейский | Talpa europaea | – | LC |
| Семейство Землеройковые | Soricidae |  |  |
| Бурозубка обыкновенная | Sorex araneus | – | LC |
|  | Отряд Грызуны (Rodentia) |  |  |
| Семейство Хомяковые | Cricetidae |  |  |
| Полевка рыжая | Myodes glareolus | – | LC |
| Семейство Мышиные | Muridae |  |  |
| Мышь домовая | Mus musculus | – | LC |
| Мышь европейская | Apodemus sylvaticus |  |  |
| Всего 5 видов |  |  |  |

Примечание: LC – таксон минимального риска

Таблица 4 – Плотность амфибий и рептилий на исследуемой территории

|  | Виды |  | Плотность, особей/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Лягушка травяная |  | Rana temporaria | 2,0 |
| Жаба серая |  | Bufo bufo | 2,0 |
| Уж обыкновенный |  | Natrix natrix | 0,1 |
| Ящерица прыткая |  | Lacerta agilis | 1,5 |

Принято, что на исследуемой территории длительность воздействия составляет 1 месяц (0,08 года) - период строительства, когда непосредственно и произойдет планируемое уничтожение древесно-кустарниковой растительности и напочвенного покрова. Воздействие принято только на период проведения строительных работ. Эксплуатация проектируемых объектов не будет оказывать значительного вредного воздействия на объекты животного мира и среду их обитания, так как планируемая деятельность не подразумевает постоянных выбросов загрязняющих веществ, воздействия на земли, почвенный покров, образования сточных вод.

5 Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие

5.1 Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных

Расчет компенсационных выплат проводился на основании анализа данных по почвенным беспозвоночным. Для расчета ущерба беспозвоночным животным использовали результаты исследований Национальной академии наук и других организаций, опубликованные

- открытой печати литературные данные и результаты научных исследований в различных типах биоценозов [3, 7, 10–13, 15, 16, 18–21, 23].

Приняты следующие коэффициенты реагирования беспозвоночных на вредное воздействие для зоны прямого уничтожения – 1, для зоны сильного вредного воздействия – 0,5. Коэффициент годового прироста равен 8; коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость – 0,02; коэффициент статуса территории – 2; продолжительность строительных работ – 0,08 года. Результаты расчета представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных

|  | Площадь, | Коэф |  | Коэф | Время | Ресурсная | Статус | Ущерб, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид животного |  |  | Плотность | прироста |  |  |  |  |
|  | га | реагирования |  |  | воздействия | стоимость | тер. | б.в. |
|  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |
| Наземные беспозвоночные | 0,001 | 1 | 6,5 | 9 | 3,08 | 0,02 | 2 | 0,007 |
|  | 0,2196 | 0,5 | 6,5 | 9 | 3,08 | 0,02 | 2 | 0,791 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,799 |

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных составит суммарную величину равную 0,799 базовых величин.

5.2 Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на популяции земноводных

Для расчета ущерба использовали результаты исследований научных организаций и литературные данные [3, 4–6, 14, 23], а также результаты полевых исследований.

Приняты следующие коэффициенты: коэффициент реагирования земноводных на вредное воздействие для зоны прямого уничтожения – 1, для зоны сильного вредного воздействия – 0,1. Коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость – 0,15; коэффициент статуса территории – 2; продолжительность строительных работ – 0,08 года, период регенерации – 9 лет. Коэффициент годового прироста равен 6.

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных животных представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных

|  |  | Коэф. |  | Коэф. | Время | Ресурс. | Статус | Ущерб, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид животного | Площадь |  | Плотность | прироста |  |  |  |  |
|  |  | реагир. |  |  | возд. | стоим. | тер. | б.в. |
|  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |
| Лягушка травяная | 0,001 | 1 | 2 | 7 | 9,08 | 0,15 | 2 | 0,038 |
| Жаба серая | 0,001 | 1 | 2 | 7 | 9,08 | 0,15 | 2 | 0,038 |
| Лягушка травяная | 0,2196 | 0,1 | 2 | 7 | 9,08 | 0,15 | 2 | 0,837 |
| Жаба серая | 0,2196 | 0,1 | 2 | 7 | 9,08 | 0,15 | 2 | 0,837 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1,751 |

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных составит суммарную величину равную 1,751 базовых величин.

5.3 Расчет суммы компенсационных выплат за вредное воздействие на популяции пресмыкающихся

Для расчета ущерба использовали результаты исследований научных организаций и литературные данные [3, 6, 8, 23], а также результаты полевых исследований.

Приняты следующие коэффициент реагирования пресмыкающихся на вредное воздействие: для зоны прямого уничтожения – 1, для зоны сильного вредного воздействия – 0,1. Коэффициент годового прироста равен 10 для ящериц, 4 – для змей; коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость 0,06 для ящериц, 0,3 – для змей; коэффициент статуса территории – 1; период строительства – 0,33 год, период регенерации – 9 лет.

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся животных представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся

|  |  | Коэф. |  | Коэф. | Время | Ресурс. | Статус | Ущерб, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид животного | Площадь |  | Плотность | прироста |  |  |  |  |
|  |  | реагир. |  |  | возд. | стоим. | тер. | б.в. |
|  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |
| Ящерица прыткая | 0,001 | 1 | 1,5 | 11 | 9,08 | 0,06 | 2 | 0,018 |
| Уж обыкновенный | 0,001 | 1 | 0,1 | 5 | 9,08 | 0,3 | 2 | 0,003 |
| Ящерица прыткая | 0,2196 | 0,1 | 1,5 | 11 | 9,08 | 0,06 | 2 | 0,395 |
| Уж обыкновенный | 0,2196 | 0,1 | 0,1 | 5 | 9,08 | 0,3 | 2 | 0,060 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 |

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся составит суммарную величину равную 0,475 базовых величин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- настоящей работе определен размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при проведении работ по устройству и при дальнейшей эксплуатации реклоузера-10 на ВЛ-10 кВ №256 в районе а.г.Озеры Гродненского района.

Проведение расчетов по определению размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания произведено согласно «Положению о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», утвержденному Постановлением Совета Министров «Об утверждении положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» от 7 февраля 2008 г. N 168.

Общая площадь земель, для которых произведен расчет, составит 02196 га. Зона прямого уничтожения выделялась в границах удаления объектов растительного мира – 0,001га.

Воздействие на животный мир прогнозируется лишь непосредственно на территории, где планируется реализовать проект. Данная территория определена как зона прямого уничтожения (или полного вытеснения), и зона сильного вредного воздействия в границах отведенного земельного участка для эксплуатации электросети. Воздействие на животный мир за пределами участков под реализацию проекта не прогнозируется, а другие зоны воздействия в отношении рассматриваемого объекта не выделялись.

Рассчитанное суммарное вредное воздействие на животный мир составит:

размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных животных составит суммарную величину равную 0,799 базовых величин;

размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных составит суммарную величину равную 1,751 базовых величин;

размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся составит суммарную величину равную 0,475базовых величин;

1 базовая величина составляет 29 руб. (2021г).

Таким образом, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при проведении работ по объекту «Установка реклоузера-10 на ВЛ-10 кВ №256 в районе а.г.Озеры Гродненского района» составит 3,025 базовых величин или 87,73 руб.

Список используемых источников

  - Положение о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления // Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 г. № 168 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь

31.08.2011 № 1158).

  - Биби, К. Методы полевых экспедиционных исследований. Исследования и учеты птиц /

- Биби, М. Джонс, С. Мардсен. – М. : Союз охраны птиц России, 2000. – 186 с.

  - Отчет о НИР, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича. «Расчет компенсационных выплат в части животного мира».

  - Инструкция о порядке проведения мониторинга растительного мира. – Мн.: ИЭБ НАНБ,

2006. – 12 с.

  - Красная Книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений. – Мн., БелСЭ, 2015.

  - Воронин Ф.Н. Фауна Белоруссии и охрана природы / Ф.Н. Воронин. – Минск: Высш. шк., 1967. – 424 с.

  - Гиляров, М.С. Методы количественного учета почвенной фауны / М.С. Гиляров. – М.: Почвоведение. – 1941. – № 4. – С. 48 – 77.

  - Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. – М.: Прогресс, 1980. – 328 с.

  - Юркевич И.Д., Гельтман В.С. География, типология и районирование лесной растительности Белоруссии.- Мн.: Наука и техника, 1965.- 288 с.

  - Козулько Г.А. 1993. Почвенная мезофауна кисличных типов леса Беловежской пущи в позднеосенний период // Заповедники Белоруссии. Исследования, вып. 16. – Минск: «Ураджай», 1993. С. 55 – 62.

  - Хотько, Э.И. Почвенная мезофауна некоторых биоценозов Березинского Государственного Биосферного заповедника / Э.И. Хотько, Л.С. Чумаков // Проблемы инвентаризации живой и неживой природы в заповедниках: Сб. научных трудов / Э.И. Хотько, Л.С. Чумаков. – Минск, 1988. – С. 96 – 106.

  - Козулько Г.А. 1993а. Эколого-фаунистические исследования насекомых в почвах кисличных типов леса Беловежской пущи в позднеосенний период // Заповедники Белоруссии. Исследования, вып. 16. – Минск: «Ураджай», 1993. С. 62 – 67.

  - Козулько Г.А., Козулько Т.Н. Почвенные беспозвоночные лесов Беловежской пущи: состав, плотность, зоомасса и распределение/ Сохранение биологического разнообразия лесов Беловежской пущи/ редкол.: А.И. Лучков и др. – Каменюки - Минск, 1996. – С. 161 – 182.

  - Ищенко А.С. Земноводные Белоруссии / А.С. Ищенко. - Москва: Наука, 1984. – 230 с.

  - Конакова Т.Н., Колесникова А.А. Почвенная фауна еловых лесов таежной зоны и её изменения при антропогенном воздействии // Актуальные проблемы регионального экологического мониторинга: научный и образовательный аспекты: Материалы Всерос. науч. школы. Киров, 2006. С. 435–438.

  - Новицкий Р.В., Дерунков А.В. Анализ участия жуков семейства Staphylinidae (Coleoptera) в спектре питания Bufonidae (Anura; Amphibia). Весцi Нацыянальнай Акадэмii Навук Беларусi, сер.Бiял., №3, 2002. – 92–95 с.

  - Абрамова, И.В. Динамика ареалов, видового разнообразия и численности птиц в условиях антропогенной трансформации ландшафтов / И.В. Абрамова // Антропогенная трансформация ландшафтов и проблемы сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия : мат. Межд. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 дек. 2004 г. / редкол.: И.Э. Бученков, А.В. Хандогий (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2004. – С. 97–98.

  - Хотько Э. И. Почвенная фауна Беларуси / Минск : Навука i тэхнiка, 1993. – 252 с.

  - Чумаков Л.С. 1991. Мезофауна почв в черноольховых биогеоценозах Березинского заповедника// Заповедники Белоруссии. Исследования, вып. 15. – Минск: «Ураджай», 1991.

- 121 – 128.

  - Чумаков Л.С. 2009. Мезофауна почв лесных олиготрофных болот Национального парка «Припятский»// Природные ресурсы Национального парка «Припятский» и других особо охраняемых природных территорий Беларуси: изучение, сохранение, устойчивое использование: Сборник научных трудов Национального парка «Припятский». – Минск: Издательство «Белорусский Дом печати», 2009. С. 378–381.

  - Чумакоў Л.С. 1992. Мезафауна глебаў у ельниках падзоны дубова-цёмнахвойных лясоў Беларуси// Весці Акадэміі навук Беларусі. Сер. біял. навук, 1992, № 3-4, ст. 81–85.

  - Бычков, В.П. Численность, распространение и добыча куриных птиц на территории Беларуси / В.П. Бычков // Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства : мат. Межд. науч.-практ. конф, посв. 85-летию ВНИИОЗ, Киров, 22–25 нояб. 2007 г. / под общ. ред. В.В. Ширяева. – Киров : ГНУ ВНИИОЗ, РАСХН, 2007. – С. 62.

  - ОТЧЕТ о НИР, «НИЛ экологии ландшафтов географического факультета БГУ» «Расчет ущерба объектам животного мира и среде их обитания по объекту «Строительство палаточного городка на территории турбазы «Химик» по адресу: Гродненский район, Поречский сельсовет, 7»