Государственное предприятие

«Гродносельстройпроект»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ СВИНАРНИКОВ-ОТКОРМОЧНИКОВ ПО 1100 ГОЛОВ ПРИ Д. ГОРНЫ КВАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

ЗАКАЗЧИК: СПК ИМ. В.И.КРЕМКО

ШИФР: № 406/14

Том

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРЕДПРИЯТИЯ					К.Э.МОЖДЕР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 					Л.В. ПАНАСЮК

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ					            Т.П. МАРЧИК

Гродно 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

| # ВВЕДЕНИЕ |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  | 7 |
| # ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  | 8 |
|  |  | Требования в области охраны окружающей среды |  | 8 |
|  |  | Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду |  | 10 |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  | 11 |
|  | 1.1 | Соответствие планируемой деятельности программе социально-экономического развития региона, отрасли |  | 11 |
|  | 1.2 | Заказчик планируемой деятельности |  | 13 |
|  | 1.3 | Назначение и состав объекта |  | 14 |
|  | 1.4 | Производственная программа |  | 15 |
|  | 1.5 | Кормление и содержание животных |  | 16 |
|  | 1.6 | Механизация производственных процессов |  | 18 |
|  | 1.7 | Ветеринарно-санитарные мероприятия |  | 18 |
|  | 1.8 | Удаление навоза |  | 19 |
|  | 1.9 | Социально-экономические аспекты реализации планируемой деятельности |  | 20 |
| 2. | Район размещения проектируемого объекта. Альтернативные варианты |  |  | 22 |
| 3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  | 25 |
|  | 3.1 | Природные компоненты и объекты |  | 25 |
|  |  | 3.1.1 | Климат и метеорологические условия | 25 |
|  |  | 3.1.2 | Атмосферный воздух | 28 |
|  |  | 3.1.3 | Поверхностные воды | 29 |
|  |  | 3.1.4 | Геологическая среда и подземные воды | 33 |
|  |  | 3.1.5 | Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров | 34 |
|  |  | 3.1.6 | Растительный и животный мир. Леса | 37 |
|  |  | 3.1.7 | Природные комплексы и природные объекты | 39 |
|  | 3.2 | Социально-экономические условия |  | 42 |
| 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |  |  |  | 49 |
|  | 4.1 | Воздействие на атмосферный воздух |  | 49 |
|  |  | 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 | Характеристика источников выделения и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов на предприятии Характеристика аварийных и залповых выбросов Мероприятия по сокращению выбросов Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условиях | 49 53 54 54 54 |
|  | 4.2 | Санитарно-защитная зона |  | 55 |
|  |  | 4.2.1 | Назначение СЗЗ | 55 |
|  |  | 4.2.2 | Функциональная характеристика территории СЗЗ | 56 |
|  | 4.2 | Воздействие физических факторов |  | 57 |
|  | 4.3 | Воздействие на поверхностные и подземные воды |  | 57 |
|  |  | 4.3.1 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | 58 |
|  |  | 4.3.2 | Противопожарное водоснабжение | 58 |
|  |  | 4.3.3 | Бытовая канализация | 58 |
|  |  | 4.3.4 | Возможные последствия воздействия | 58 |
|  | 4.4 | Воздействие на геологическую среду |  | 59 |
|  | 4.5 | Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров |  | 60 |
|  | 4.6 | Воздействие на растительный и животный мир, природно-территориальные комплексы, особо охраняемые территории |  | 61 |
| 5. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  | 63 |
|  | 5.1 | Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха |  | 63 |
|  | 5.2 | Прогноз и оценка уровня физического воздействия |  | 66 |
|  | 5.3 | Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод |  | 66 |
|  | 5.4 | Прогноз и оценка изменения состояния геологических условий и рельефа |  | 66 |
|  | 5.5 | Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова |  | 67 |
|  | 5.6 | Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира |  | 67 |
|  | 5.7 | Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране |  | 68 |
|  | 5.8 | Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий |  | 68 |
|  | 5.9 | Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами |  | 68 |
|  | 5.10 | Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций |  | 69 |
| 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ |  |  |  | 69 |
|  | 6.1 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения |  | 70 |
|  | 6.2 | Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия |  | 70 |
|  | 6.3 | Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения |  | 71 |
|  | 6.4 | Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира |  | 72 |
|  | 6.5 | Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на окружающую среду |  | 72 |
| 7. АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  | 74 |
| 8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ |  |  |  | 75 |
| # 9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  | 77 |
| # 10. ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  | 78 |

РЕФЕРАТ

Отчет 78 с, рис. 13, табл. 17, источников 16.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СВИНОКОМПЛЕКС, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство двух свинарников-откормочников по 1100 голов при д. Горны Квасовского сельского совета».

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство двух свинарников-откормочников по 1100 голов при д. Горны Квасовского сельского совета».

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

ВВЕДЕНИЕ

# Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую вреду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство двух свинарников-откормочников по 1100 голов при д. Горны Квасовского сельского совета», выполненной на основании задания на проектирование от 26.11.2014, утвержденного председателем СПК им. В.И. Кремко С.В.Кремко. Планируемая хозяйственная деятельность попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке (ст. 13 Закона «О государственной экологической экспертизе» № 54-З от 09.11.2009 г.).

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.

Целью данной работы являются:

- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации.

- принятие эффективных мер по минимизации возможного вредного воздействия планируемого строительства на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:

- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы, антропогенное воздействие на окружающую среду.

- оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.

- определены источники и виды воздействия планируемой деятельности по строительству свинокомплекса на окружающую среду.

- дана оценка возможных изменений планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

При выполнении работы использованы следующие нормативные материалы:

- Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. ТКП 17.02-08-2012 (02120).;

- Состав и порядок разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации» (ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96);

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения».

- Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик. ТКП 17.08-11-2008 (02120 ).

- Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт. ТКП 17.08-01-2006 (02120 ).

- Правила расчета выбросов стойких органических загрязнителей. ТКП 17.08-13-2011 (02120).

- Правила расчета выбросов тяжелых металлов. ТКП 17.08-14-2011 (02120).

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Определения основных терминов, сокращения

Воздействие на окружающую среду - единовременный, периодический или постоянный процесс, последствиями которого являются отрицательные изменения в окружающей среде;

ОБУВ – временные ориентировочно безопасные концентрации веществ в атмосферном воздухе, установленные расчетным путем на основании известных их токсикометрических параметров и физико-химических свойств;

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;

Организованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - источник выброса) – специальное техническое устройство (труба, аэрационный фонарь, дыхательный патрубок, вентиляционная шахта, вентиляционный патрубок и другое), предназначенное для локализации поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, задания скорости и направления выхода газовоздушной смеси, отходящей от источника выделения;

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности (далее - ОВОС) - деятельность, осуществляемая на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соответствующих изменений в окружающей среде и прогнозирование ее состояния;

ПДК - максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, не оказывающие ни прямого, ни косвенного вредного воздействия на организм человека, включая отдаленные последствия для настоящего и будущих поколений;

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее- расчет рассеивания загрязняющих веществ)- определение значений концентраций загрязняющих веществ, создаваемых стационарными источниками,  в приземном слое атмосферного воздуха согласно техническим нормативным правовым актам допущенным к применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  (далее- Минприроды);

Санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ)– часть территории вокруг источника загрязнения атмосферного воздуха, устанавливаемая с целью снижения уровней загрязнения до установленных нормативов и уменьшения отрицательного влияния на здоровье человека;

Стационарный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – любой источник с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно в границах участка территории (местности) природопользователя, принадлежащего ему или закрепленного за ним в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Требования в области охраны окружающей среды

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 126-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 13 Закона «О государственной экологической экспертизе» № 54-З от 09.11.2009 г.

# Строительство двух свинарников-открмочников по 1100 голов при д. Горны Квасовского сельского совета Гродненского района повлечет за собой количественные изменения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и должна реализовываться после проведения ОВОС.

Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

1. Разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду.

2.Разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС).

3. Проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь.

4. Доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности.

5. Представление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу.

6. Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности.

7. Утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Реализация проектного решения по строительству свинарников-откормочников по 1100 голов при д. Горны Квасовского сельского совета Гродненского района не будет сопровождаться трансграничным воздействием на окружающую среду. Поэтому процедура ОВОС не предусматривает этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Соответствие планируемой деятельности программе социально-экономического развития региона, отрасли

В Постановлении Совета Министров Республики Беларусь № 216 от 18.02.2011 г. «Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы», предусмотрено, что одним из ключевых направлений деятельности правительства Республики Беларусь в области реализации приоритетов программы социально-экономического развития на 2011–2015 годы является агропромышленный комплекс.

Цель – повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса, рост производительности труда в сельскохозяйственном производстве в 1,5 раза, увеличение рентабельности продаж до 10–11 процентов, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции до 7,2 млрд. долларов США, достижение положительного сальдо внешней торговли 4 млрд. долларов США при обеспечении сбалансированности внутреннего продовольственного рынка.

Поставленная цель носит комплексный характер и может быть достигнута при условии одновременной реализации двух приоритетных направлений, к которым относятся:

– формирование экономического механизма хозяйствования в рыночных условиях, обеспечивающего повышение эффективности агропромышленного производства, развитие предпринимательской инициативы, привлечение и рациональное использование инвестиций в сельской местности;

– создание условий для повышения доходов сельского населения, стимулирования рождаемости, снижения смертности, увеличения продолжительности жизни, укрепления здоровья, а также закрепления населения в сельской местности.

Одними из задач программы являются:

- увеличение в 2015 году объемов производства сельскохозяйственной продукции исходя из экономической целесообразности на 39–45 % к уровню 2010 года и обеспечение производства реализации скота и птицы (в живом весе)–2 млн. тонн;

– обеспечение в 2015 году выручки в организациях сельского хозяйства от реализации товаров, продукции (работ, услуг) в объеме 32,4 трлн. рублей (в 2,2 раза больше по сравнению с 2010 годом), прибыли от реализации–3,5 трлн. рублей (в 9,2 раза), производительности труда в сельскохозяйственном производстве–85–90 млн.рублей на одного занятого, создание за пятилетие не менее 100 тыс.новых рабочих мест;

– приближение размера среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных организаций к ее уровню в среднем по республике;

– развитие сберегающего земледелия и производства экологически чистой продукции.

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 568 от 05.05.2011 г. «О Республиканской программе реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах», свиноводству, как наиболее скороспелой и технологичной отрасли животноводства, отводится особая роль в реализации задачи значительного увеличения производства мяса.

Целью настоящей Республиканской программы является увеличение объемов производства свинины и повышение эффективности работы отрасли свиноводства, а также обеспечение стабильного снабжения населения и перерабатывающей промышленности высококачественной свининой отечественного производства при устойчивом развитии рынка.

В соответствии с мероприятиями по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах, предусматривается внедрение современных технологий, энергосберегающего оборудования при реконструкции и техническом переоснащении действующих и строительстве новых комплексов, использование для выращивания мясных пород и линий свиней мировой селекции, полноценное кормление свиней, в том числе:

- реконструкция 102 действующих комплексов;

- строительство 66 новых комплексов, 36 репродукторов, 5 племенных заводов (нуклеусов) по разведению мясных пород свиней мировой генетики, 6 племенных репродукторов первого порядка и 1 станции контрольного откорма;

- доведение производства свинины на комплексах до 443 тыс. тонн, или увеличение к уровню 2009 года на 34 процента;

- снижение затрат кормов на центнер свинины с 4,2 до 3–3,2 центнера кормовых единиц;

- доведение среднесуточных привесов свиней на выращивании и откорме до 650–700 граммов, в том числе на откорме до 800–900 граммов.

Общая сумма денежных средств, направляемых на реализацию настоящей Республиканской программы, составляет 10 727,5 млрд. рублей, из них в 2011 году – 1015,9 млрд. рублей, в 2012 – 3606,7 млрд. рублей, в 2013 – 4075,5 млрд. рублей, в 2014 – 1810,1 млрд. рублей и в 2015 году – 183,6 млрд. рублей.

В качестве источников финансирования настоящей Республиканской программы планируется привлечение средств банков частной формы собственности, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», инвесторов и иностранных кредитных линий.

Эффективность производства свиней на новых и реконструируемых комплексах достигается за счет снижения в 2 раза затрат труда, применения энергосберегающих технологий, использования специализированных мясных пород и синтетических линий свиней, а также за счет полноценного кормления и снижения расхода кормов на 25 процентов. Организация полноценного кормления и использование при выращивании на комплексах специализированных мясных пород свиней мировой селекции позволит снизить затраты кормов на 1 центнер привеса до 3 центнеров кормовых единиц, или на 25 процентов к уровню 2009 года.

Окупаемость вложений на новое строительство свиноводческих комплексов достигается за 14 лет при средней рентабельности производства свиней 20 процентов.

Ежегодный прирост валютной выручки за счет ввода новых мощностей и увеличения реализации свинины на экспорт до 100 тыс. тонн планируется около 400 млн. долларов США.

Строительство двух новых свинарников-откормочников по 1100 голов около д. Горны  предусмотрено планом развития  СПК им. В.И. Кремко и соответствует Программе развития свиноводства в Республике Беларусь. Планируется наращивание поголовья свиней и увеличение для этого производственных мощностей. Расширение масштабов производства создаст новые рабочие места, увеличит показатели отрасли, выручку, поступления в бюджет налоговых платежей и повлечет другие положительные перспективы.

1.2. Заказчик планируемой деятельности

Заказчиком проекта строительства является СПК им. В.И. Кремко.

СПК им. В.И. Кремко находится в Гродненском районе Гродненской области.

Год основания: 1949. Количество сотрудников: 1123

Сельскохозяйственный производственный кооператив имени В.И. Кремко по праву можно назвать одним из ведущих хозяйств в Республике Беларусь. Уже более полувека предприятие специализируется на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (смешанное сельское хозяйство), тем самым внося свой посильный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Центральная усадьба колхоза находится в 15 км от г. Гродно. На территории хозяйства расположен 21 населенный пункт, где проживают более 3 тыс. человек. Сельскохозяйственный производственный кооператив имени В.И. Кремко имеет 8 735 га земельных ресурсов, а пашня превышает 7 000 га.

Виды деятельности:

- Выращивание зерновых и зернобобовых культур;

- Выращивание картофеля; - Выращивание кормовых культур и их семян; - Выращивание овощей, их семян и рассады;

- Выращивание сахарной свеклы и семян;

- Переработка молока, кроме консервирования;

- Производство мяса;

- Производство мясных продуктов;

- Разведение крупного рогатого скота;

- Разведение свиней;

-Разведение лошадей.

Продукция, выпускаемая сельскохозяйственным предприятием, имеет высокое качество, отличные потребительские и вкусовые свойства и уверенно завоевывает любовь потребителей. Вся мясная продукция производится в хозяйстве с использованием новейших технологий, соответствующих европейским стандартам, в цехах, прошедших реконструкцию и полное техническое перевооружение. При этом в процессе производства здесь используется в основном собственное сырье, поступающее непосредственно с убойного цеха хозяйства, минуя стадию заморозки, что, безусловно, положительно сказывается на качестве готового продукта. Выпускаются эти мясные деликатесы под товарным знаком «КВАСОВСКИЙ МЯСНОЙ ДАР».

Предметом гордости руководства и коллектива колхоза имени В.И. Кремко являются сады, где выращиваются яблоки, груши, алыча, малина, садовая земляника и саженцы плодовых деревьев.

Цех переработки плодоовощного и ягодного сырья функционирует в хозяйстве с 2011 года. Его продукция выпускается под товарным знаком «СВЕЖЕДАР». Стоимость этих продуктов ниже представленных на рынке импортных аналогов, а качество совершенно им не уступает, так как в хозяйстве имеется собственная аккредитованная лаборатория, специалисты которой осуществляют постоянный контроль качества как используемого в производстве сырья, так и готовых изделий.

Торговая сеть Сельскохозяйственного производственного кооператива имени В.И. Кремко представлена в настоящее время 4 фирменными магазинами в г. Гродно и магазином в агрогородке Квасовка.

Адрес: 231705, Республика Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, агрогородок Квасовка.

Руководство: КРЕМКО Сергей Витальевич - председатель Правления

Телефоны: приёмной: +375 152 919-430, +375 152 919-155, бухгалтерия +375 152 919-586.

Cайт: www.october.grodno.by

1.3. Назначение и состав объекта

Площадь земельного участка для размещения объекта - 0,8 га

Проект разработан с учетом местных условий строительства:

-   климатический район строительства – II в.

-   расчетная температура наружного воздуха - -22°С

-   вес снегового покрова – 0,8кПа

-    скоростной напор ветра – 0,23 кПа.

- уровень ответственности здания -II;

- степень огнестойкости- IV;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.3.

Способ строительства – подряд и хозспособ.

Строительный проект разработан на основании письма-заявки  заказчика, акта выбора, решения исполкома и других исходных данных. Инженерно-геологические изыскания выполнены группой геологов Государственного предприятия «Гродносельстройпроект».

Проектом предусмотрено строительство двух свинарников-откормочников на 1100 мест каждый, размещаемых на территории существующего свинокомплекса с учетом существующих зданий и инженерных сетей. Внутриплощадочные проезды и площадки запроектированы асфальтобетонные. На свободных от застройки и покрытий участках устраивается газон обыкновенный. Ограждение  территории железобетонное  высотой 2.0 м. по серии 3.017.

Для размещения животных проектом предусмотрены следующие здания:

- свинарник-откормочник на 1100 мест, поз. 4 по  г.п.;

- свинарник-откормочник на1100 мест, поз. 5 по  г.п.;

Существующие здания и сооружения:

- свинарник-откормочник на 1100 мест, поз. 2 по  г.п.;

- свинарник-откормочник на 1100 мест, поз. 3 по  г.п.;

- свинарники-откормочники общей численностью 2500 мест, поз. 1, 6-7 по г.п.

Здания проектируемых свинарников-откормочников представляют собой прямоугольные в плане одноэтажные объемы, со скатной крышей, с набором помещений, отвечающим основным технологическим процессам. Кровля – волнистые асбестоцементные листы естественного цвета. Стены выполнены из ячеистых блоков, оштукатурены и окрашены акриловой краской. Дверные и оконные блоки из профиля ПВХ. Полы в помещениях бетонные.

На комплексе предусмотрена промышленная технология поточного производства продукции с кормлением животных комбикормами и выдачей на убой свиней живым весом 110 кг. В возрасте 110 дней и живой массой 40 кг поросята поступают в свинарник-откормочник, где производят их откорм в течение 110 дней.

1.4. Производственная программа

Производственная программа и исходные технологические параметры, принятые  при разработке проектной документации, приведены в таблице 1.

Свинарники предназначены для откорма свиней. Производственное помещение свинарника – откормочника  состоит из двух секций на 550 свиней в каждом.

Технологическим процессом предусмотрено поступление поросят в свинарник – откормочник в возрасте 110 дней и живой массой 40 кг, откорм их в течение 110 дней, сдача свиней на убой со средним живым весом 110 кг.

Содержание всего поголовья безвыгульное, на глубокой подстилке. Ремонт  и дезинфекция секций производится по мере их освобождения.

Кормление –  вволю. Раздача кормов осуществляется с помощью  транспортера из бункера для концентратов. Поение свиней производится из ниппельных поилок. Удаление навоза – фронтальным погрузчиком в тракторный прицеп.

Таблица 1.Производственная программа и исходные технологические параметры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зданий | Шт. | 2 |
| 2 | Количество секций для откорма в одном здании | шт. | 2 |
| 3 | Поголовье свиней в одной секции | голов | 550 |
| 4 | Поголовье свиней в свинарнике - откормочнике | голов | 1100 |
| 5 | Поголовье свиней в двух свинарниках | голов | 2200 |
| 6 | Возраст свиней при постановке на откорм | дней | 110 |
| 7 | Живая масса при постановке на откорм | кг | 40 |
| 8 | Продолжительность откорма | дней | 110 |
| 9 | Продолжительность профилактического периода | дней | 7 |
| 10 | Среднегодовое поголовье свиней в свинарниках | голов | 2055 |
| 11 | Среднесуточный привес на откорме | г | 640 |
| 12 | Живая масса свиней при сдаче на убой | кг | 110 |
| 13 | Коэффициент оборачиваемости поголовья за год |  | 3,1 |
| 14 | Сохранность молодняка на откорме | % | 98 |
| 15 | Количество свиней, снимаемых с откорма за год | голов | 6244 |
| 16 | Живая масса снимаемых с откорма свиней | тонн | 686,84 |

1.5. Кормление и содержание животных

Откармливаемые свиньи составляют основную часть поголовья свиноводческого комплекса, занимают много помещений и потребляют большую часть кормов. В связи с этим рентабельность производства свинины во многом определяется рациональной организацией и интенсивностью откорма. Наиболее интенсивным является  концентратный тип откорма, применяемый на реконструируемом предприятии с использованием специальных комбикормов, сбалансированных по всем элементам питания.

Корма к свинарнику доставляют автотранспортом и засыпают в бункера-хранилища емкостью 15 м3. Такие бункера расположены по одному  при каждом здании. От бункера  транспортер раздает комбикорм по бункерным кормушкам, которые расположены вдоль кормового стола. Для увлажнения корма в каждой кормушке имеется система увлажнения, состоящая из двух ПВХ–шлангов, соединяющих трубы подачи воды с трубами поения.

Потребность свиней в кормах и расчет стоимости кормов приведены в таблицах 2-3.

Таблица 2.  Потребность свиней в кормах

3.1.

| № п/п | Группа животных | Средне-годовое поголовье свиней, голов | Требуется корма на одну голову на сутки, К. ед. | Требуется корма на одну голову на сутки, кг | Требуется на все поголовье на год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ц к. ед. | Кормов в натуре, тонн |
| 1 | Свиньи на откорме | 2055 | 2,67 | 2,3 | 20027,0 | 1725,173 |

Питательная ценность 1 кг комбикорма принимается 1,16 к.ед.

Таблица 3. Расчет стоимости кормов.

| № п/п | Наименование корма | Единицы измерения | Годовая потребность | Стоимость единицы, тыс. руб. | Общая стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбикорм для свиней на откорме | тонн | 1725,173 | 560,0 | 966,097 |

Молодняк на откорм поступает из цеха доращивания в возрасте 110 дней и живой массой 40 кг.

Размещают откормочное поголовье в четырех секциях по 550 голов в каждой. Содержание свиней круглогодовое безвыгульное, групповое, на глубокой подстилке. Первоначальный слой подстилки  0,4 м. Подстилку добавляют по мере необходимости. Кормовой стол расположен по отношению к уровню пола (без подстилки) на высоте 1,08м. Из зоны отдыха к кормовому столу поросята ходят по ступенькам. По мере заполнения зоны отдыха подстилкой разница между уровнем  кормового стола и зоной отдыха сокращается.

Всю секцию, подготовленную к приему новой партии, заполняют свиньями одновременно в течение одного дня.

В возрасте 220 дней всех свиней, находящихся в одной секции, независимо от их живой массы отправляют на мясокомбинат. После освобождения  секции от свиней ее в течение 7 дней вновь готовят к приему новой партии молодняка для откорма. Сюда входит комплекс мероприятий по дезинфекции и ремонту технологического оборудования.

Коэффициент оборачиваемости в каждой секции составляет 3.1.

Состояние здоровья  и продуктивность свиней зависят не только от их племенных качеств, уровня и полноценности кормления, но и от микроклимата помещений.

Воздействие микроклимата на организм животных складывается из совокупного действия разных факторов внешней среды. Основными из них являются: температура, влажность, скорость движения и химический состав воздуха, содержание в нем пыли и микрофлоры.

Поддержание нормального микроклимата  приобретает  особенно большое значение  при групповом содержании свиней в больших помещениях.

Нормативы основных показателей микроклимата  для свиней приведены  в таблице 4, расчет показателей товарной продукции и ее стоимость в таблицах 5-6.

Таблица 4 . Показатели микроклимата помещений свинарников

| Назначение помещений | Температура воздуха в помещении (0С) |  |  | Относи- тельная влаж- ность воздуха в поме- щении, % | Скорость движения воздуха |  | Примерно допустимое содержание в воздухе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опти-маль- ная | пределы |  |  | До- пус- ти- мая | Оп- ти- маль- ная |  |  |  |
|  |  | Макс. | Мин. |  |  |  | Амми- ака, мг/г | Угле- кис- лого газа, % | Микро- бов, тыс.шт. в 1 м3 |
| Для откармливаемых свиней | 18 | 20 | 14 | 75-40 | 0,3 | 0,7 | 0,02 | 0,2 | 500 |

Таблица 5. Расчет товарной продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Годовой объем валовой продукции | Продукция, используемая в технологи-ческом процессе | Годовой объем товарной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация откормленных свиней | т | 686,84 | - | 686,84 |
| 2 | Побочная продукция (навоз) | т/год | 5954 | 5954 | - |
| 3 | Выбракованные на мясо свиньи | т | 4,41 | - | 4,41 |

Таблица 6. Расчет стоимости товарной продукции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость Единицы, тыс. руб. | Общая Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация откормленных свиней | тонн | 686,84 | 4630,0 | 3180,069 |
| 2 | Выбракованные на мясо свиньи | тонн | 4,41 | 2185,0 | 9,636 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3189,705 |

1.6. Механизация производственных процессов

Проектом предусматривается комплексная механизация трудоемких процессов, связанных с содержанием и обслуживанием животных.

Раздача кормов в свинарниках - откормочниках осуществляется из бункеров для концентратов  транспортером в бункерные самокормушки.

Поение свиней осуществляется из ниппельных поилок, установленных на кормовом столе.

Удаление навоза из секций производится фронтальным погрузчиком, который грузит навоз в тракторный прицеп. Затем навоз вывозится к месту складирования.

1.7. Ветеринарно-санитарные мероприятия

В соответствии с техническим прогрессом, нормами технологического проектирования ветеринарных объектов в свинарнике предусматривается проведение комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предупреждение проникновения инфекционных, инвазионных и других заболеваний животных, повышение резистентности животных, охрану обслуживающего персонала от заразных заболеваний, общих человеку и животному, охрану окружающей среды от загрязнений сточными водами и производственными отходами.

Территория фермы ограждена забором. Проход обслуживающего персонала и посетителей предусмотрен только через санитарный пропускник, расположенный на линии ограждения фермы.

Организация технологического процесса разработана с учетом обеспечения  основных  ветеринарно-санитарных требований так, что поточность производственного процесса и изоляция технологических групп животных исключает их контакт.

Принцип работы секций свинарника «все пусто - все занято» кроме поточности производства дает возможность систематически проводить уборку и санацию освободившихся секций свинарников, не нарушая работу свинофермы в целом.

Заезд на территорию фермы транспорта и выезд его оттуда осуществляется через дезбарьеры.

Кроме профилактики и общесанитарного режима, включенных в производственный процесс, на ферме предусматривается проведение следующих специальных мероприятий:

- регулируемое и контролируемое перемещения производственного персонала по территории фермы и обеспечение его спецодеждой. Вход в каждое помещение, занятое животными, разрешается только закрепленному за ним персоналу.

- уборка, чистка и дезинфекция помещений и проходов после каждого перемещения животных;

- чистка и дезинфекция транспортных средств после каждой перевозки животных;

- постоянная борьба с грызунами;

- устройство дезковриков у входа в свинарник, установление ежедневного контроля за ними;

- ежедневное определение состояния животных по уровню продуктивности  и поедания кормов; выявление  и немедленное удаление с фермы заболевших и подозреваемых на заболевание животных, с целью недопущения падежа животных на ферме;

- клиническая диагностика, медикаментозная профилактика, терапевтические мероприятия.

1.8. Удаление навоза

Содержание откормочного поголовья предусматривается на глубокой подстилке. Удаление навоза и чистка помещения производится после полного освобождения секции. Фронтальный погрузчик грузит навоз в тракторный прицеп. Далее навоз вывозится на поля, где складируется в бурты высотой не более 2,0 м.

Сформированные бурты обкладываются навозом или соломой слоем толщиной 20 см. Обеззараживание навозной массы от возбудителей инвазионных заболеваний производится биотермическим способом в буртах.

Срок выдержки навоза в буртах с целью обеззараживания составляет: в теплый период года -  один месяц, в холодный – два месяца. Началом срока обеззараживания навоза следует считать день подъема температуры в бурте до 600С. При такой температуре яйца и личинки гельминтов погибают, а семена сорных трав теряют всхожесть. Обеззараженный навоз погрузчиком грузится в агрегат для внесения органических удобрений и вносится под запашку в осенне-весенний период.

Выход навоза рассчитан согласно республиканских норм технологического проектирования животноводческих объектов  РНТП-1-2004 при условии кормления поголовья сухими комбикормами. Суточный выход навозных стоков составляет 16,313 тонн в сутки. Годовой выход навозных стоков составляет 5954,445 тонн в год.

Таблица 7. Расчет потребности в подстилке и выхода навоза

| Группы животных, возраст | Сред-не-годо-вое пого-ловье | Выход экскрементов в сутки от |  |  | Расход подстилки в сутки |  | Суточ-ный выход навоза от всего пого-ловья, тонн | Годовой выход навоза, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одной головы, кг |  | Всего пого-ловья, тонн | На 1-ну голову, кг | На все пого- ловье, тонн |  |  |
|  |  | кал | моча |  |  |  |  |  |
| Свиньи на откорме | 2055 | 5,0 | 2,5 | 15,413 | 0,44 | 0,9 | 16,313 | 5954,245 |
| ИТОГО |  |  |  | 15,413 |  | 0,9 | 16,313 | 5954,245 |

1.9. Социально-экономические аспекты реализации планируемой деятельности

Создание нового производства естественным образом накладывается на проводимую руководством региона работу в области занятости населения.

Технологический процесс обслуживания животных предполагает односменную двухцикличную организацию труда при 5-ти дневной рабочей неделе. Рабочий день операторов по обслуживанию свиней начинается в 800 часов и оканчивается в 1700 часов. Обслуживают свиней операторы, выполняющие следующие основные функции. Оператор по обслуживанию свиней на откорме – проверяет и регулирует систему микроклимата, проводит кормление животных, следит за состоянием их здоровья, чистит кормушки и станки, убирает помещения, поддерживает нормальную работу механизмов по подаче корма, воды и очистке от навоза, проводит в установленном порядке контрольное взвешивание животных, передает свиней для отправки на мясокомбинат.

Численность обслуживающего персонала определяется по РНТП – 1- 2004, исходя из примерных норм нагрузки на работника и среднегодового количества свиней и составляет для 2 проектируемых свинарников-откормочников 3 человека (таблица 8).

Таблица 8- Примерный штат работников СТК

| № п/п | Должность, наименование | Группа произ-водствен-ных процесс-сов | Кол-во работ-ников, чел. | Подменные (52%) чел. | Списоч- ная числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оператор по обслуживанию: - откормочное поголовье | Iб | 2 | 1 | 3 |
|  | ИТОГО |  | 2 | 1 | 3 |

Персонал получает оплату до реализации свиней исходя из запланированных показателей прироста их живой массы, а после реализации откормленных свиней производится окончательный расчет (таблица 9).

Таблица 9. Расчет фонда заработной платы

| п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность работающих | человек | 3 |
|  | В т.ч. рабочих, обслуживающих свиней | человек | 3 |
| 2 | Среднегодовая заработная плата одного работника | Тыс. руб. | 8400 |
| 3 | Фонд заработной платы | Млн. руб. | 25,2 |

При организации технологических процессов обеспечена биологическая безопасность обслуживающего персонала в соответствии с требованиями ГОСТ «ССБТ» Биологическая безопасность.

Количество рабочих мест и численность работников, занятых во вредных и опасных условиях труда на данном производстве отсутствуют.

2.  Район размещения проектируемого объекта. Альтернативные варианты

Проектируемые свинарники-откормочники находятся на территории существующей свинофермы северо-восточнее д. Горны Гродненского района Гродненской области.

Земельный участок для строительства площадью 0,8 га предоставлен в постоянное пользование СПК им. В.И. Кремко в границах существующей застройки (акт выбора участка размещения строительства: решение Гродненского райисполкома № 905 от 14.11.2014).

Размещение объекта предусмотрено в связи с производственной необходимостью, планируемые производственные помещения станут звеном общей системы производства мясной продукции на СПК им. В.И.Кремко.

Действующий свиноводческий комплекс включает в себя 5 корпусов свинарников-откормочников на 4700 голов и расположен северо-восточнее д Горны на расстоянии около 350 – 360 м от жилой застройки, с юго-восточной стороны расположен лесной массив, с юго-западной на расстоянии около 100 м – хозяйственный двор, по остальным направлениям – пахотные земли СПК им. В.И. Кремко. На расстоянии 1,56 км с восточной стороны от СТФ находится р. Неман, с западной стороны на расстоянии 3,33 км –– автодорога республиканского значения Гродно-Ивацевичи. Водные источники на территории застройки отсутствуют (рисунок 1).

Рисунок 1 – Месторасположение площадки планируемого строительства

Схема расположения участка под проектируемое строительство на территории свинокомплекса представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема размещения будущего строительства свинарников-откормочников

В результате изучения земельно-кадастровой документации и, учитывая требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды, а также учитывая наличие  достаточных площадей для размещения новых свинарников, наличие инженерной инфраструктуры, трудовых ресурсов и возможности интеграции с действующим производством (организация коммуникаций, управляемость производства), выбранный участок является оптимальным вариантом для размещения проектируемого строительства. Таким образом, для выбора площадок под строительство рассматривалась территория только в непосредственной близи от действующего свинокомплекса.

Территория расположения свинокомплекса характеризуется достаточным уровнем инженерного обеспечения и необходимым набором соответствующих коммуникаций для подключения, автотранспортная связь с производственными цехами и городом осуществляется по существующим автомагистралям.

Строительство свинарников будет осуществляться на новом участке сельскохозяйственных земель СПК им. В.И. Кремко площадью 0,8 га, на котором перед началом строительных работ будет удален и временно складирован плодородный слой почвы для последующей рекультивации нарушенных земель, в связи с чем воздействие на почвенные ресурсы от проектируемых объектов можно рассматривать как незначительное.

В связи с отсутствием на близлежащей территории свинокомплекса (около1500 м) поверхностных водных объектов прямого воздействия на водные ресурсы проектируемое строительство не оказывает.

Увеличение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 18,2654 тонн/год незначительно повлияет на качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в селитебной зоне.

Альтернатива отказа от реализации планируемой деятельности не рассматривается, так как это сделает невозможным дальнейшее развитие СПК им. В.И. Кремко и реализацию Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах.

3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Природные компоненты и объекты

3.1.1. Климат и метеорологические условия

В настоящее время климат рассматривается как природный ресурс. Из-за неполного учета климатической информации велики потери в сельском хозяйстве, энергетике, строительстве. Для реализации планов по строительству свинокомплекса климатические характеристики являются существенным фактором с точки зрения обеспечения ресурсами.

Климат формируется в результате сложного взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и подстилающей поверхности.

Расположение территории республики в умеренных широтах обусловливает преобладание в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабление зонального переноса приводит к распространению воздействия континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются на месте. Значительно реже достигает территории Беларуси тропический воздух. По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории Беларуси выделяют три климатические области: северную – умеренно теплую увлажненную, центральную – теплую, умеренно увлажненную, южную – теплую, неустойчиво увлажненную. Климатические области подразделяются на подобласти и районы.

Равнинность территории благоприятствует свободному проникновению всех типов воздушных масс: арктических, умеренных, тропических, что приводит к значительным изменениям погоды, особенно зимой. Основное влияние на климат региона оказывает морской умеренный воздух с Атлантического океана. Он приносит неустойчивую погоду с осадками. Континентальный умеренный воздух на территорию области приходит с востока. Зимой он приносит похолодания, особенно сильные при установлении антициклональной циркуляции. Летом, с приходом континентального умеренного воздуха, устанавливается теплая сухая погода. Значительно меньшее влияние на климат области оказывает арктический и тропический воздух. Вторжение арктических воздушных масс, особенно весной и осенью, вызывает поздние весенние и ранние осенние заморозки. В зимнюю пору года арктический воздух приносит ясную облачную погоду с низкими температурами.

Территория, на которой предполагается размещение свинофермы, относится, как и вся территория Республики Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом.

Географическое положение района обусловливает величину прихода солнечной радиации и господствующий здесь характер циркуляции атмосферы.

Климат Гродненского района умеренный, в сравнении с восточными районами Беларуси более влажный, с теплой зимой и прохладным летом. Значительное воздействие на климат Гродненской области оказывают воздушные массы Атлантики. Однако такую закономерность нарушают внутриматериковые воздушные массы. Они стимулируют теплые периоды летом (+38 градусов Цельсия в 1956, 1964 годах), холодные зимой (-38 градусов Цельсия в 1956 году).

Территория реконструируемой свинофермы относится к зоне с умеренно-континентальным климатом (II агроклиматический район).

Рисунок 3 – Агроклиматические зоны Республики Беларусь

На данной территории в течение всего года господствует западный перенос воздушных масс

По данным ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» станции средняя температура воздуха в зимний период составляет -4,4 0С, в летний период – +240С. Осадков выпадает 545 мм в год. Вегетативный период - 199 суток.

Среднегодовая скорость ветра составляет 9 м/с. В течение года преобладают слабые (до 5 м/с) ветры, повторяемость которых зимой составляет 74 - 77 %, летом 85 - 87 %. Сильные ветры (15 м/с и более) наблюдаются редко и чаще в холодное время года (ноябрь - март). Роза ветров для Гродненского района приведена на рисунке 4.

Среднегодовая роза ветров для района строительства (д. Горны) представлена в таблице 10.

Таблица 10

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 |
| Июль | 14 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 27 | 20 | 18 |
| год | 10 | 6 | 9 | 12 | 15 | 13 | 23 | 12 | 14 |

Рисунок 4. Повторяемость направлений ветров для исследуемой территории

Весна наступает в конце марта, когда среднесуточная температура становится положительной. В начале 2-й декады марты устойчивый снежный покров разрушается, к концу месяца (в среднем) снег исчезает совсем, начинает оттаивать почва. Увеличивается количество ясных малооблачных дней и продолжительность солнечного сияния. Отмечается наименьшее число суток с осадками (в среднем 12-13 суток в каждом месяце). Увеличивается интенсивность осадков.

В мае или апреле гремят первые грозы, иногда они сопровождаются градом. Для гродненской весны типичны периодические возвраты холодов. В мае - начале июня при холодных вторжениях воздушных масс наблюдаются заморозки, особенно опасные в период цветения садов. Лето умеренно теплое, влажное. Наступает в конце мая, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 140С, продолжается около 4 месяцев.

Примерно 13-14 суток в каждом месяце бывают в основном обильные, но непродолжительные дожди. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами.

Осень наступает при переходе среднесуточной температуры воздуха через 100С к меньшим значениям (конец сентября). Преобладает пасмурная сырая ветреная с затяжными дождями погода. Туманы бывают каждые 4-7-е сутки.

Самый холодный месяц - январь (средняя температура наружного воздуха около – 4,4 0С), самый теплый - июль (средняя максимальная температура наружного воздуха 240С).

Первый снег обычно выпадает в конце октября— 1-й декаде ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в 3-й декаде декабря и сходит в начале марта. В среднем в году насчитывается 95 дней со снежным покровом.

Согласно обобщенным данным для метеостанций Беларуси, повторяемость экстремально засушливых периодов на территории страны изменяется от 3 до 23%, составляя в среднем 10%. Наибольшая повторяемость (один раз в 4–6 лет) характерна для западной части Гродненской и центральной части Минской области (Гродно и Минск – повторяемость 17%, Волковыск – 23%). Минимальная повторяемость – 3% или 1 раз в 33 года отмечена в Житковичах и Горках.

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения и определяемый как отношение количества осадков к возможности испарения, более 1 что свидетельствует об хороших условиях увлажнения изучаемой территории.

Сумма радиационного баланса за год – 1700-1800 МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной радиации – 3800-4000 МДж/м2. Продолжительность солнечного сияния 1748 часов.

На изученной территории могут наблюдаться следующие неблагоприятные метеорологические условия:

–среднее количество дней с туманами за год – до 56, в том числе в холодный период года – до 39;

–среднее количество дней с гололедом – 10-20 за год;

–максимальное количество случаев с сильным ветром больше 25 м/с и шквалами – до 4 раз в год;

–среднее количество дней с оттепелями – до 40 за год;

–среднее количество дней с метелями – 20-25 за год;

–максимальное количество дней с градом – до 7 за год.

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, для района составляет А=160.

Город Гродно расположен в зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА=1,8). Повышенный уровень загрязнения воздуха может отмечаться зимой вследствие увеличения повторяемости туманов, мощности и интенсивности инверсий. Неблагоприятные погодные условия для рассеивания примесей могут наблюдаться в районе г. Гродно на протяжении 110 дней в году.

Очистке воздушного бассейна от загрязнений способствуют грозовые явления за счет ионизации воздуха и способности разложения в атмосфере вредных примесей. В среднем за год в Гродно отмечается 22 дней с грозой.

Как видно, из приведенных климатических показателей, данный регион является благоприятным для ведения сельского хозяйства, что положительно скажется на создании сырьевой базы для свинокомплекса.

3.1.2. Атмосферный воздух

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, в котором будет располагаться новые здания свинарников.

По данным ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 07-92/123 от 20.10.2014  на изучаемой территории средние значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам, в том числе при штиле, не превышают установленные максимально-разовые ПДК. Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта составляют:

– твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) – 75 мкг/м3

– ТЧ10 –36 мкг/м3,

– углерода оксид – 686 мкг/м3

– сера диоксид (ангидрид серный, сера(IV) оксид, сернистый газ) –  29 мкг/м3

– азот (IV) оксид (азота диоксид) – 34 мкг/м3

– сероводород – 2,9 мкг/м3

– аммиак – 58 мкг/м3

– формальдегид – 18 мкг/м3

– фенол – 2,8 мкг/м3

– бензол – 4 мкг/м3

– свинец – 0,024 мкг/м3

– кадмий – 0,011 мкг/м3

– бенз(а)пирен –0,00064 мкг/м3

Как видно, фоновое загрязнение атмосферы в рассматриваемом районе не превышает максимальные разовые ПДК. Состояние воздушного бассейна с точки зрения загрязнения воздушного бассейна является благоприятным для предполагаемой деятельности.

В настоящее время в районе планируемого строительства основными загрязнителями воздушного бассейна является действующий свинокомплекс и мехдвор. Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ данных производств принят в соответствии с Актом инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для СПК им. В.И. Кремко.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются животные (свиньи на откорме), бункера для комбикормов, котельная мехдвора, рабочее оборудование автомастерских (сверлильный, сварочный, заточный, винторезный, фрезеровальный станки) и автомобильный транспорт (32 единицы). В атмосферный воздух в районе исследования выбрасываются загрязняющие вещества 38 наименований. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ от существующих источников предприятия составляет 20,81 т/год.

Основные загрязнители:

метан – около 19,1238 т/год;

аммиак – 1,3829 т/год,

пыль меховая – 0,1311 т/год

Источники выбросов газоочистными установками не оборудованы.

Для рассматриваемой территории характерно движение автотранспорта малой интенсивности. В весенне-осенний период отмечается рост количества автотранспорта, что связано с сельскохозяйственными работами, носящими сезонный характер. Нагрузка на воздушный бассейн со стороны автотранспорта незначительна, о чем свидетельствуют данные по фоновым концентрациям района размещения планируемого объекта

3.1.3. Поверхностные воды

По гидрологическому районированию Республики Беларусь территория предполагаемого строительства производственных помещений для содержания свиней для откорма на существующей территории свинокомплекса вблизи д. Горны относится к IV-Неманскому гидрологическому району (рисунок 5).

Рисунок 5. Карта гидрологического районирования Беларуси

Густота речной сетки данного района около 0,46 км/км2, в Гродненском районе – 0,42 (расчетная), 0,27 км/км2 (по данным инвентаризации). Расчетная величина местного речного стока 18,1 м3/с, удельная водообеспеченность населения 1,51 тыс. м3/чел. В Гродненском районе протекает 45 рек общей протяженностью 717 км. Для большинства рек характерны небольшое падение, слабовыраженные долины, пересеченные старицами и мелиорационными каналами, низкие и заболоченные берега, значительная извилистость русел, а также медленное течение. Главный водный объект на территории проектируемого строительства – р. Неман, расположенная на минимальном расстоянии 1550 м от свинокомплекса.

По территории Гродненского района протекает река Неман (длина 937 км, в пределах Гродненского района - 81 км) с притоками Свислочь, Котра, Черная Ганча. Древний Августовский канал соединяет Неман с рекой Бебжа. По водному режиму реки относятся к равнинным с преобладанием снегового питания. Имеют небольшие уклоны (около 1,3 %) и скорости течения. Среди озер выделяются Белое, Рыбница, Молочное, Кальница. Неман на протяжении 6,6 км течёт в узкой и глубокой долине. Долина Немана является областью стока поверхностных вод и областью местной разгрузки всех водоносных горизонтов.

Весеннее половодье на реке в пределах района обычно начинается во 2-й декаде марта, в годы с ранней весной - в начале февраля, с поздней - в 1-й декаде апреля. Средняя продолжительность половодья около 2 месяцев.

Высота подъёма воды над меженным уровнем в среднем 2,5- 4 м, увеличивается вниз по течению. Летне-осенняя межень часто нарушается летними и осенними дождевыми паводками высотой до 1 м. Средняя температура воды летом 19,2-20,2 °С, максимальная в середине июля около 25 °С. Зимняя межень более устойчивая, продолжается 80-90 дней.

Замерзает река обычно во 2-й половине декабря. Средняя продолжительность ледостава более 2 месяцев. Толщина льда в среднем 30 см. Вскрытие льда и продолжительность ледохода 7-15 суток. Среднегодовой расход воды- 198 м3/с.

Вода на протяжении года гидрокарбонатно-кальциевого класса, средней минерализации.

Неман судоходен, продолжительность навигационного периода - 225 суток. Его вода используется для промышленного водоснабжения.

Гидрологические наблюдения в Гродненской области систематически начали проводится еще с конца 19 века с 1877г. на посту р.Неман – г.Гродно. В настоящее время изучение гидрологического режима р.Неман, проводится на постах: Белица, Гродно, Мосты. В пробах воды, отобранных в пунктах Государственной сети наблюдений, определяется 34 основных показателя и ингредиента. В течение 2013 г. в пределах бассейна р. Неман отобрано 505 проб воды и выполнено более 15700 определений гидрохимических показателей.

В реку Неман поступают сточные воды промышленных и жилищно-коммунальных предприятий г. Гродно и Гродненского района. Наибольшее влияние на гидрохимический режим водных объектов бассейна р.Неман оказывают сточные воды предприятий химической, деревообрабатывающей, топливно-энергетической, пищевой промышленностей, жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства.

Основным стандартом качества речных вод в Беларуси является предельно допустимая концентрация химических веществ (ПДК), устанавливаемая для водных объектов рыбохозяйственного назначения.

По данным Главного информационно-аналитического центра Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 2013 г. качество воды водных объектов бассейна  Немана  характеризуется индексом загрязнения вод от 0,3 до 1,0, что соответствует II классу качества и категории «относительно чистые».

Сравнительный анализ среднегодовых концентраций отдельных компонентов химического состава вод бассейна р. Неман, свидетельствует о незначительном улучшении в 2013 г. гидрохимической ситуации в отношении содержания органических веществ, соединений аммонийного азота, фосфора общего и синтетических поверхностно-активных веществ (таблица 11).

В воде р. Неман в анионном составе преобладал гидрокарбонат-ион, абсолютное содержание которого изменялось от 101,0 мг/дм3 у н. п. Николаевщина до 256,0 мг/дм3 ниже г. Гродно, составляя в среднем 197,3 мг/дм3. Концентрация сульфат-иона варьировала в диапазоне 16,0–31,0 мг/дм3, составляя в среднем 25,0 мг/дм3, хлорид-иона – 9,0–31,9 мг/дм3, составляя в среднем 19,0 мг/дм3. В составе катионов повсеместно доминировал кальций-ион, определенный вклад в минерализацию вносили ионы магния и щелочных металлов. Абсолютное содержание катионов в воде р. Немана обнаруживалось следующих в пределах: кальций-ион – 32,1–99,0 мг/дм3; магний-ион – 6,1–25,0 мг/дм3; натрий-ион – 3,0–11,0 мг/дм3; калий-ион – 1,2–4,1 мг/дм3.

Таблица 11. Среднегодовые концентрации химических веществ в воде рек и водоемов

бассейна р. Неман за период 2012-2013 гг.

| Период наблю- дений | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК5, мгО2/дм | Аммоний -ион, мгN/дм3 | Нитрит- ион, мгN/дм3 | Фосфат- ион, мгР/дм3 | Фосфор общий, мгР/дм3 | Нефте- продукты, мг/дм3 | СПАВ, мг/дм3 |
| 2012 | 2,13 | 0,28 0 | 0,014 | 0,042 | 0,087 | 0,025 | 0,030 |
| 2013 | 2,11 | 0,24 | 0,017 | 0,046 | 0,069 | 0,022 | 0,026 |

Значения водородного показателя в течение года варьировали в диапазоне рН 7,3–8,5 (от «нейтральная» до «щелочная» реакция воды). Исходя из значений показателя жесткости, вода характеризовалась как «мягкая», «умеренно жесткая» и «жесткая» (2,2–6,8 мг-экв/дм3) по классификации О.А. Алекина. Содержание взвешенных веществ находилось в пределах от <3,0 до12,0 мг/дм3.

Вода р. Неман на протяжении 2013 г. насыщалась достаточным количеством кислорода, что соответствовало естественным процессам газового режима водотоков (6,40–13,7 мгO2/дм3).

Пространственная динамика легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) характеризовалась снижением среднегодовых концентраций вниз по течению реки от н. п. Николаевщина (2,5 мгO2/дм3) до н. п. Привалка (1,9 мгO2/дм3), аналогичная закономерность отмечена также для бихроматной окисляемости, характеризующей наличие трудноокисляемой органики (по ХПКCr), содержание которой также снижалось по течению реки – от 28,9 мгO2/дм3 у н. п. Николаевщина до 24,0 мгO2/дм3 и у н. п. Привалка .

Содержание аммоний-иона в воде р. Неман на протяжении всего года соответствовало требованиям природоохранного законодательства, его концентрации находились в пределах от 0,10 мг N/дм3 до 0,39 мгN/дм3. В течение года случаи превышения ПДК нитрит-ионом отмечались в 23,1% отобранных проб воды на всем протяжении р. Неман – от н. п. Николаевщина до н. п. Привалка с максимальными концентрациями до 0,050 мгN/дм3 у н. п. Николаевщина и выше г. Столбцы. Здесь же отмечены наибольшие концентрации количеств нитрат-иона – 2,53-2,75 мг N/дм3, что составляет 0,3 ПДК.

В единичных пробах воды регистрировались повышенные концентрации фосфат-иона: в апреле - у н. п. Николаевщина и в районе г. Столбцы (0,089–0,099 мгР/дм3), в декабре – врайоне г. Гродно и у н. п. Привалка (0,068–0,077 мгР/дм3).

Содержание фосфора общего на протяжении года не превышало лимитирующий показатель и находилось в пределах 0,05–0,18 мгР/дм3. Максимальная концентрация зафиксирована в апреле в воде реки у н. п. Николаевщина.

Анализ пространственной динамики среднегодовых концентраций металлов в 2013 г. выявил снижение их количеств по течению Немана от истока до трансграничного пункта наблюдений. Превышения расчетной фоновой величины среднегодовыми концентрациями железа общего, цинка и марганца отмечены на верхнем участке водотока – у н. п. Николаевщина и в районе г. Столбцы.

По сравнению с предыдущим годом в воде большинства створов р. Неман отмечено существенное снижение концентраций нефтепродуктов. Например, на участке реки у г. Столбцы количество проб с превышением нормативного содержания нефтепродуктов снизилось с 50 до 25% выше и с 33 до 17% ниже города. Аналогичная тенденция отмечена и для максимальных концентраций нефтепродуктов. Превышения нормативного (0,1 мг/дм3) содержания синтетических поверхностно-активных веществ в воде реки на протяжении года не обнаружено.

Анализ многолетних сведений показал, что качество воды в р. Неман в Гродненском районе в целом соответствует допустимым значениям для объектов рыбохозяйственного назначения.

Реализация планируемой деятельности не окажет воздействие на состояние речной воды.

3.1.4. Геологическая среда и подземные воды

В тектоническом отношении территория Гродненского района приурочена к западной части Белорусской антеклизы Русской плиты.

Кристаллический фундамент залегает на глубине 150-200 м ниже уровня моря. Осадочный чехол (мощность до 317 м) сложен породами юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и антропогеновой систем. Представлен (сверху вниз) песками, алевритами, глинами, мелом, известняком. Мощность антропогеновых отложений 100-150 м, ледникового, водноледникового и аллювиального происхождения.

Ледник сформировал основные геологические составляющие Гродненского района – Гродненскую возвышенность, Скидельскую ледниково-озёрную низину и Озёрскую водно-ледниковую низину. На самой Гродненской возвышенности оставил свой след днепровский ледник. Он сформировал 3 гряды: Коптёвскую, Гродненскую и Дубровскую. Самая большая – Коптёвская, она имеет протяжённость около 25 км, ширину 4 км, относительные высоты до 70-80 м. Тут, около деревни Коптёвка находится самый высокий пункт Гродненского района – 247м над уровнем моря. В северной части Гродненской возвышенности находится Ратичское плато, переходящее в Дорогуньскую гряду. В геоморфологическом отношении площадка для реконструкции приурочена к участку конечноморенной возвышенности, переработанной эрозией

Основными источниками водоснабжения сельских населенных пунктов Гродненской области и района являются подземные воды четвертичных отложений. К четвертичным отложениям приурочены первые от поверхности водоносные горизонты и комплексы. Количество водоносных комплексов определяется количеством морен, делящих обводненную толщу на ряд самостоятельных водоносных комплексов, гидравлически связанных между собой.

Территория Гродненского района расположена в пределах Прибалтийского водонапорного и юрских отложений (рисунок 6), обладающих большим запасом питьевой воды и относится к Прибалтийскому артезианскому бассейну.

Рисунок 6. Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси

Вода пресная (минерализация ОД - 0,5 г/л), но содержит повышенное количество железа и солей кальция, что придает ей жесткость. Для улучшения вкусовых и других качеств производится обезжелезивание питьевой воды.

Основными показателями, обуславливающими естественную защищенность грунтовых вод, являются мощность зоны аэрации, ее литологический состав и фильтрационные свойства слагающих ее пород. Важным условием при оценке степени защищенности является наличие в зоне аэрации слабопроницаемых прослоев суглинков и глин, которые способны предотвращать проникновение загрязняющих веществ в подземные воды.

Питание грунтовых вод осуществляется, главным образом, за счет инфильтрации атмосферных осадков в осенне-зимний период и весной во время таяния снега и разлива рек. В меньшей мере летом в периоды паводков, вызванных обильными дождями. В период интенсивной инфильтрации атмосферных осадков возможно образование верховодки в песках над супесями и суглинками.

3.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Участок под проектируемое строительство свинарников-откормочников, как и большая часть Гродненского района расположен на территории Неманской низины, вытянувшейся вдоль Немана. При выходе Немана за границы республики находится самый низкий пункт страны – 80 метров над уровнем моря.). На севере и северо-востоке располагается Лидская равнина (до 170 метров) и Ошмянская возвышенность (до 320 метров), на крайнем северо-востоке республики — часть Нарочано-Вилейской низины. На юге и востоке находятся моренные сглаженные возвышенности: Гродненская, Волковысская, Новогрудская возвышенность, на которой находится самая высокая точка области – Замковая гора (323 метра). Для Гродненского района в целом характерен равнинный рельеф с высотами(100 –170 метров).

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси территория Гродно и его окрестности входят в состав Гродненско-Волковыско-Лидского агропочвенного района Западного округа Центральной (Белорусской) провинции. Почвообразующими породами в данном почвенном районе являются донно-моренные, конечно-моренные суглинки и супеси, лёссовидные супеси водно-ледниковые и древнеаллювиальные пески. Характерной особенностью являются выходы на поверхность мела, иногда со значительной примесью кремнистого щебня и песков

В почвенном покрове рассматриваемой территории преобладают дерново-подзолистые почвы (рисунок 7), встречаются дерново-подзолистые заболоченные, дерновые глееватые, местами дерново-карбонатные; по механическому составу суглинистые, супесчаные. В поймах рек почвы пойменные дерновые и торфяно-болотные. Естественный почвенный покров в городе сильно изменён, на приусадебных участках окультурен.

Дерново-подзолистые почвы района составляют 78,9% площади. Преобладают супесчаные почвы - 56,9%, имеются суглинистые - 23,1%, песчаные и торфяные - по 10%. Осушенные земли занимают 18,5%.

Почвы имеют кислую реакцию, низкую степень насыщенности основаниями, небольшое содержание гумуса (до 3 %). Средний кадастровый балл пахотных земель 37,7, сельскохозяйственных – 35,4. Средний бал плодородия пахотных почв Гродненского района составляет 37,5, сельскохозяйственных – 35,3.

По данным государственного земельного кадастра, по состоянию на 1 января 2014 г. общая площадь земель Республики Беларусь составляет 20 760,0 тыс. га, в том числе 8 726,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Площадь сельскохозяйственных земель в целом по республике по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 90,9 тыс. га. В состав сельскохозяйственных земель республики в минувшем году прибыло 3,9 тыс. га, в том числе за счет трансформации земель в результате: завершения стадии улучшения – 0,1 тыс. га, рекультивации нарушенных земель – 0,1 тыс. га, проведения других мероприятий – 0,5 тыс. га, освоения и вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых земель – 3,2 тыс. га. Сельскохозяйственная освоенность территории Гродненской области составляет 49,5% (минимальная в республике).

Почвенный  фоновый мониторинг проводится в республике на 30 пунктах наблюдения с последующим химическим анализом содержания тяжелых металлов – кадмия, цинка, свинца, меди, никеля и марганца, а также сульфатов, нитратов и ДДТ.

Рисунок 7. Почвенная карта Гродненской области

Полученные данные за 2013 свидетельствуют о том, что концентрации загрязняющих веществ в почвах на сети фонового мониторинга изменились незначительно относительно результатов прошлых лет.

Среднее содержание исследуемых показателей в Гродненской области представлено в таблице 12.

Таблица 12. Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети фонового мониторинга в 2013 г., мг/кг

| Область | Тяжелые металлы (валовое содержание) мг/кг |  |  |  |  |  | SO4 | NO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cd | Zn | Pb | Cu | Ni | Mn |  |  |
| Гродненская | 0,14 | 21,1 | 5,7 | 5,0 | 4,6 | 252 | 26,7 | 12,4 |

Оценка степени загрязнения почв осуществляется путем сопоставления полученных данных с предельно допустимыми или ориентировочно допустимыми концентрациями (далее – ПДК и ОДК). Полученные данные свидетельствуют о том, что превышений ПДК  в почвах Гродненской области в 2013 г. не зарегистрировано.

В районе проектируемого строительства большая часть сельскохозяйственных земель представлена пахотными землями, агрохимическая характеристика которых (средние показатели) представлена в таблице 13.

Таблица 13. Агрохимическая характеристика пахотных почв Республики Беларусь

| Область | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рН | Р2О5, мг/кг | К2О, мг/кг | Гумус,% |
| Гродненская | 5,86 | 189 | 187 | 1,87 |

Как видно из приведенных данных в районе проектируемого строительства свинарников-откормочников  состояние почвенного покрова до начала строительства характеризуется как нормальное.

3.1.6. Растительный и животный мир. Леса

Растительность территории проектируемого строительства относится к подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов Неманско-Предполесской округи, Неманскому геоботаническому району. На прилегающей территории и в районе планируемого строительства можно выделить лесную, селитебную, рудеральную, древесно-кустарниковую и сегетальную растительность.

Согласно лесорастительному районированию территории Беларуси эта подзона является переходной полосой от южно-таежных темнохвойных лесов к широколиственным лесам среднеевропейского типа. Поэтому на территории наряду с представителями темнохвойных лесов можно наблюдать участие древесных и кустарниковых пород среднеевропейских широколиственных пород.

Лесной фонд района проектируемого строительства находится в ведении Гродненского лесхоза (площадь – 59258 га, лесистость 39%), состоящего из 6 лесничеств. Лесная растительность представлена, преимущественно, сосновыми (сосна обыкновенная - Pínus sylvéstris), а также мелколиственными породами (береза бородавчатая - Bétula péndula, береза пушистая - Betula pubescens, осина обыкновенная - Pópulus trémula) и широколиственными породами (дуб черешчатый – Quercus robur, клен остролистный - Ácer platanoídes). Возрастная и видовая структуры лесного фонда Гродненского лесхоза представлены на рисунках 8-9.

Рисунок 8. Видовая структура лесов Гродненского лесничества

Рисунок 9. Возрастной состав лесов Гродненского лесничества

На территории Гродненского лесхоза находится около 20 видов охраняемых растений, в том числе единственная популяция лапчатки скальной (Potentilla rupestris L.) в окресностях г. Слонима и одна из двух популяций реброплодника австрийского (Pleurospermum austriacum L. ) в Ошмянском районе.

На площадке строительства проектируемого объекта и прилегающей к нему территории не встречаются растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.

На рассматриваемой территории проектируемого строительства преобладают сельскохозяйственные земли СПК им. В.И. Кремко, где естественная растительность отсутствует. Лесная растительность в зоне планируемого строительства распространена слабо – в виде небольших отдельных массивов на юго-востоке (на расстоянии 50 м) и юго-западе (на расстоянии 600 м) от свинокомплекса.

Типичными представителями сегетальной флоры на сельхозугодиях являются пырей ползучий (Elytrigia repens), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), щетинник сизый (Setaria glauca), куриное просо (Echinochloa crusgalli), хвощ полевой (Equisetum arvense) и др.

Селитебная растительность отмечена на территории строительства в местах с хозяйственными сооружениями и административными зданиями. Данный тип растительности представлен газонными, цветочными, кустарниковыми и древесными насаждениями, антропогенно-созданными или произрастающими в естественных условиях. Данная растительность не представляет большой ценности для сохранения биоразнообразия.

В лесах Гродненского лесхоза встречаются большинство животных и птиц умеренного пояса. Из млекопитающих наиболее многочисленные грызуны: мыши, полёвки, обыкновенная белка, заяц-русак серая и чёрная крысы. В старицах Немана встречаются бобр, ондатра, из хищников встречаются чёрный хорёк, ласка, обыкновенная лисица. В окрестностях Гродненщины встречаются перепел, чибис, луговой чекан, белая и жёлтая трясогузки, в старицах Немана и на небольших болотах — кряква, чирок-трескунок, озёрная чайка.

На территории района зафиксированы места обитания видов занесённых в Красную книгу Беларуси таких как: барсук, рысь, малый подорлик, большая выпь, коростель, медянка, зеленый дятел и др.

В Немане обитают щука, окунь, плотва, карась золотой, уклейка. Среди насекомых наиболее распространены жуки (жужелицы, плавунцы, божьи коровки, листоеды, долгоносики и др.), чешуекрылые, стрекозы, перепончатокрылые (пилильщики, наездники, муравьи, шмели), двукрылые (мухи, комары) и др. В водоёмах обитают ракообразные (дафнии, шитни, циклопы), которые служат кормом для рыб, встречается узкопалый рак.

Из числа редких и охраняемых насекомых в Гродненском районе встречаются: жужелица решетчатая, фиолетовая, восковик-отшельник, шмель моховый, шмель шрепка, переливница большая, лента орденская, махаон и др.

На площадке строительства проектируемого объекта видовой и количественный состав животного мира обеднен в связи с антропогенной нагрузкой и представлен типичным для данного региона спектром животных.

Животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, на площадке проектируемого строительства и прилегающей к ним территории не встречаются.

3.1.7. Природные комплексы и природные объекты

На территории Гродненской области с целью сохранения ценных природных комплексов создано 16 заказников республиканского значения, 42 местного, частично 2 национальных парка, 222 памятника природы. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 261,8 тыс.га, 10% от территории области.

В составе особо охраняемых природных территорий национальные парки «Беловежская пуща» и «Нарочанский», которые созданы для охраны уникальных лесных формаций с комплексом редких и исчезающих видов растений и животных.

Существующие заказники представляют все наиболее значимые виды природных экосистем и их сочетаний.

Республиканские ландшафтные заказники:

«Свитязянский», «Озеры», «Новогрудский», «Сарочанские озера», «Котра», «Липичанская пуща», «Налибокский» образованы для сохранения ценных лесо-озерных ландшафтов, луговых комплексов.

Биологические заказники:

«Докудовский», «Дубатовское», «Медухово», «Замковый лес»,  «Поречский»,  «Слонимский» созданы с целью сохранения естественных плантаций клюквы, дикорастущих лекарственных растений, редких и исчезающих видов растений и животных, ценных лесных формаций.

Гидрологический заказник «Миранка» - образован в целях стабилизации гидрологического режима рек Немана и Уши.

В области утверждены памятниками природы 222 объекта, из них 90 республиканского значения и 132 местного. Среди них отдельные вековые и редкие деревья, старинные парки, уникальные геологические обнажения древних пластов земли, огромные валуны и другие объекты, имеющие научное, познавательное, историческое, эстетическое значение.

Непосредственно в Гродненском районе расположены:

Республиканский ландшафтный заказник «Гродненская пуща» объявлен на территории Гродненского района Гродненской области в целях сохранения в естественном состоянии ценных природных ландшафтов, лесных и луговых экологических систем, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания. Данная территория является частью крупного лесного массива на границе Беларуси. Литвы и Польши. Заказник образован в 2007 году на территории ранее существовавших биологических заказников «Гожевский» и «Сопоцкинский». Площадь заказника составляет 20903 га. Лесные сообщества занимают 93,5% площади заказника.

. В структуре растительного покрова абсолютно доминируют сухие сосновые леса, среди которых встречаются участки березы, ели, реже осины и широколиственных лесов. Особую ценность представляют липовые, дубовые, ясеневые леса, а также коренные ельники высокого возраста на склонах вдоль рек Черная Ганча, Мариха, Шлямица. Среди ценных растительных сообществ заказника выделяются также старовозрастные березовые леса, переувлажненные черноольховые леса в поймах рек, дубравы на пойменных лугах. Вдоль Августовского канала произрастают пойменные сообщества тополя черного. Болотная растительность занимает относительно малую площадь, однако здесь встречаются все типы болот страны.

Во флоре заказника зарегистрирован 801 вид сосудистых растений, среди которых 6 - плаунообразных, 7 - хвощеобразных, 13 - папоротникообразных, 5 - голосеменных, 770 - покрытосеменных. В границах заказника произрастает 19 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: многоножка обыкновенная, баранец обыкновенный, прострел луговой, ветреница лесная, шпажник черепитчатый, берула прямая, лилия кудреватая, камнеломка зернистая, пусторебрышник обнаженный, горечавка крестообразная, одноцветка одноцветковая, щитолистник обыкновенный, кострец Бенекена, репейник дубравный, зверобой горный, тайник яйцевидный, тайник сердцевидный, медуница мягонькая, любка зеленоцветковая.

Фауна заказника насчитывает 222 вида наземных позвоночных животных, из которых 39 видов млекопитающих, 131 - птиц, 5 - рептилий, 12 - амфибий, а также 35 видов рыб. В границах заказника обитает 37 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: решетчатая, фиолетовая и шагреневая жужелица, скакун песчаный, навозник весенний, малый ночной павлиний глаз, шмель Шренка, моховой шмель, дозорщик-император, ручьевая форель, европейский хариус, обыкновенный усач, обыкновенный рыбец, обыкновенный подуст, камышовая жаба, тритон гребенчатый, большая выпь, большой крохаль, большая белая цапля, черный аист, белоглазая чернеть, коростель, серый журавль, малый подорлик, орлан-белохвост, скопа, красный коршун, орел-карлик, болотная сова, филин, малая крачка, зимородок, трехпалый дятел, прудовая ночница, европейская широкоушка, европейская рысь, барсук.

На территории заказника и в его окрестностях находятся могила повстанцев 1863 г. на Лисьей горе (д. Кадыш), фортификационные сооружения линии Молотова (д. Соничи), музей В. Усова и памятник советским пограничникам (д. Головенчицы).

Государственный ландшафтный заказник «Озёры» с популяцией зубров на территории Гродненского и Щучинского районов Гродненской области образован согласно Постановлению Совета Министров Белорусской ССР № 48 от 05.03.1990 г.

Заказник расположен на крайнем северо-западе Гродненщины, у границы с Литвой. Определен в особо охраняемую природную территорию в связи с тем, что является сложным лесным и водно-болотным природным комплексом.

Ожерельем Гродненщины является водная система озера Белое, включающая в себя ряд взаимосвязанных продольно проточных и не озер: Зацково, Молочное, Антозеро, Став, Беляшка, Сорочье, Деревенское. На границе Гродненского и Щучинского районов находятся озера Берштовское и Долгое.

По всему лесному массиву заказника разбросаны более мелкие лесные и болотные озера: Чертово, Роман, Черное, Бабино, Можнево, Щучье, Глинец.

На территории заказника обитают 1 вид пресмыкающихся, 13 видов птиц и 2 вида млекопитающих, занесенных в Красную книгу РБ. Отмечены так же пролетные для данных территорий виды: малый лебедь, лебедь-кликун, серый и Белолобый гуси, золотистая ржанка, турухтан, беркут, сокол сапсан и др.

Так же в границах заказника выявлено 11 видов растений и 1 вид грибов, занесенных в Красную книгу РБ третьего издания.

В составе флоры заказника 33 вида растений, включенных в список видов, нуждающихся в профилактической охране. Всего же на территории заказника обитает 175 видов наземных позвоночных животных, в том числе 131 вид птиц, 20 видов млекопитающих и др.

Парк «Святск». Историко-культурная ценность. Памятник природы республиканского значения. Пейзажный романтический парк конца XVIII века, расположенный в бывшем имении князей Воловичей. Парк включает водную систему. Произрастает 37 видов деревьев и кустарников. Святский парк размещается в д. Святск Гродненского района и занимает площадь 12 га. Заложен в конце 18 - начале 19 вв. Расположен на 2 холмах, в лощинах - система водоёмов, за ними сосновый лесной массив. Центр композиции – Святский дворец 18 в. с партером перед ним. На север от дворца небольшая открытая площадка, ограниченная с 3 сторон древесными массивами, с восточной стороны примыкает плодовый сад, по периметру обсаженный местными породами лиственных деревьев.

В районе находится небольшое количество археологических памятников – древних городищ, селищ, стоянок, захоронений.

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности могут быть особо охраняемые природные территорий, ареалы обитания редких животных и места произрастания редких растений

В связи со значительной удаленностью (более 15 км) особо охраняемых природных территорий планируемая деятельность не окажет негативного воздействия при ее реализации.

3.2. Социально-экономические условия

Гродненский район находится на северо-западе Гродненской области, занимает площадь в 2,6 тыс. кв. км, граничит с Республикой Польша (протяженность границы 68 км) и Литовской Республикой (протяженность границы 32,8 км). Район объединяет 360 населенных пункта, в том числе г. Скидель и г.п.Сопоцкин. 13 сельсоветов: Вертелишковский, Гожский, Индурский, Квасовский, Коптевский, Обуховский, Одельский, Озерский, Подлабенский, Поречский, Путришковский, Скидельский, Сопоцкинский, Скидельский горсовет (рисунок 10). Население района составляет 58,6 тыс. человек, в том числе в городских условиях проживают около 12 тыс.

Система образования в районе представлена дошкольным, общим средним и дополнительным образованием и включает в себя Скидельскую гимназию, 17 средних школ, 2 базовые школы, 2 Учебно-педагогических комплекса «Ясли-сад-средняя школа», 18 яслей-садов, 2 дошкольных центра развития ребенка, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 2 санаторных школы-интерната, Поречскую государственную вспомогательную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Гродненский районный социально-педагогический центр, Гродненский районный центр творчества детей и молодежи, Гродненский районный центр туризма и краеведения, оздоровительный лагерь «Сузорье», 3 детско-юношеские спортивные школы, 2 физкультурно-спортивных клуба.

В районе функционирует 68 учреждений культуры, в том числе 28 учреждений клубного типа, 29 библиотек, 4 детские школы искусств и 7 детских музыкальных школ. Район владеет богатым и разнообразным культурным наследием. Значительная часть историко-культурных объектов района находится под охраной государства, они включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Рисунок 10. Карта-схема Гродненского района

На территории Гродненского района 75 агроусадеб. Наиболее популярными среди туристов являются: «Каралінскі фальварак Тызенгауза” (д.Каролино), “У Озера” (агр.Озеры), «Погостим в заказнике» (д.Дубинка), «Домашний очаг» (д.Жукевичи), «Дертница» (д.Дертница), «Соничи» (д.Соничи), «Хата магната» (агр.Озеры), «Ля Свяцка» (д.Крулевщина), «С легким паром» (агр.Озеры), «Медовый рай» (г.Скидель), «Сосновая опушка» (д.Коробчицы), «На Черной Ганче» (д.Головенчицы), «Примус» (д.Песли), «У Петровича» (агр.Гожа).

Гродненский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Гродненской области, производя 19% сельскохозяйственной продукции в Гродненской области. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 97 тыс. га, в том числе 72,7 тыс. га пашни. Основные сельскохозяйственные отрасли – мясо-молочное животноводство, птицеводство, производство зерна, сахарной свеклы, рапса, картофеля и овощей.

По основным производственно-экономическим показателям, характеризующим эффективность сельскохозяйственной отрасли район (бездотационный) занимает одно из ведущих мест в Республике Беларусь, производя 20% сельскохозяйственной продукции в Гродненской области. Сельское хозяйство района представлено тринадцатью сельскохозяйственными кооперативами, РУАП «Гродненская овощная фабрика», филиалом «Поречанка» ОАО «Гродненский мясокомбинат», КПСУП «Гродненская птицефабрика» и ЧСУП «Скидельское».

За данными организациями закреплено 97 тыс.гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 73 тыс.гектаров пашни. В среднем на одну сельскохозяйственную организацию приходится 5,7 тыс. гектаров сельхозугодий и 4,3 тыс.гектаров пашни. Распаханность сельскохозяйственных угодий составляет 74,6%.Основные сельскохозяйственные отрасли – мясо - молочное животноводство, птицеводство, производство зерна, сахарной свеклы, рапса, картофеля и овощей. В структуре товарной продукции мясо занимает 40%, молоко 18,6%,сахарная свекла 8,8% и зерно-8,1%.

Район имеет высокий производственный потенциал растениеводческой и животноводческой продукции. Производство валовой продукции сельского хозяйства составляет около 20% в областном объеме.Увеличению объемов производства продукции растениеводства способствовало приобретение высокопроизводительной и технологически новой сельскохозяйственной техники как отечественного, так и зарубежного производства. Высоким производственным результатам в животноводстве способствовало создание на протяжении последних лет стабильной кормовой базы.

Производством молока в районе занимаются 49 молочно-товарных ферм - средний удой на корову ок.7000 килограмм. В СПК им.В.И.Кремко удой превысил 8 тонн и составил 8147 кг, СПК «Свислочь»-7772 кг, СПК «Обухово»- 7306 кг, СПК им.Деньщикова- 7155 кг, СПК «Прогресс-Вертелишки»- 7111 кг, СПК «Озеры Гродненского района»- 6750кг. Поточное производство молока, дифференцированное кормление в зависимости от физиологического состояния животных и уровня их продуктивности, технологически высокое качество продукции, снижение затрат на ее производство - вот слагаемые прогресса в молочной отрасли.

Получена балансовая прибыль 33,3 млрд.рублей при уровне рентабельности сельскохозяйственного производства 8,8%.

Два основных промышленных предприятия ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и ОАО «Гроднохлебопродукт» производят около 75% объемов промышленной продукции района. В Гродненском районе сосредоточен весь областной объем производства сахара, лекарственных средств. Крупнейшие промышленные организации: ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Гроднохлебопродукт», «Скидельский маслосырзавод» филиал ОАО «Молочный мир», ООО «Едем» и другие. На экспорт поставляется продукция пищевой промышленности (сахар-песок, масло животное, сыры, мясо птицы, конфеты), продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности (балансы, сваи, мебель). Основная доля экспортных поставок приходится на Россию.

По территории Гродненского района проходят железные дороги Вильнюс - Гродно - Белосток, Гродно- Мосты, автодороги Гродно - Белосток, в направлениях на Друскининкай, Лиду, Большую Берестовицу, Волковысск. В районе находятся 3 пункта пропуска через государственную границу Беларуси: Поречье - Латежарис, Привалка - Райгардас, Брузги - Кузница Белостокская

Деревня Горны Гродненского района находится на территории Квасовского сельсовета, в состав которого входят 30 населенных пунктов.

д. Бараново

д. Верхние Погораны

д. Витьки

д. Горны

д. Гривки

д. Декаловичи

д. Дойлидки

д. Дорошевичи

д. Зарубичи

д. Каленики

аг. Квасовка

д. Корозичи

д. Кругляны

д. Кузьмичи

д. Ликовка

д. Литвинки

д. Нетечи

д. Нижние Погораны

д. Новики

д. Новоселки

д. Огородники

д. Путно

д. Рудавицы

аг. Свислочь

д. Соломенка

д. Стецки

д. Ферма

д. Хлистовичи

д. Хомики.

Медико-демографические показатели являются наиболее верными индикаторами жизни общества. Эти показатели в значительной степени зависят от социально-экономического развития, материального благосостояния, уровня медицинского обслуживания.

В 2013 году в г. Гродно и Гродненском районе сохранилась наметившаяся в последние годы положительная тенденция в развитии демографической ситуации. Однако в г. Гродно демографическая ситуация остается благоприятной, а в Гродненском районе неблагоприятной.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь численность в Гродненском районе на 01.01.2014 численность населения составила

50 002 (50,0) тыс. человек, городского населения – 11 556 (11,6) тыс. человек (23,1%), сельского – 38 446 (38,4) тыс. человек (76,9%) (рисунок 11).

Рисунок 11. Динамика численности населения Гродненского района

(по состоянию на 01.01.)

По соотношению лиц до 15 лет и лиц старше 50 лет население Гродненского района относится к регрессивному типу. В среднегодовой численности населения за 2013 год доля лиц старше 50 лет составила в  Гродненском районе – 39,6% (19932 чел), доля детей 0-14 лет  составила соответственно 16,4% (58172 чел.) и 15,0% (7565 чел.). Удельный вес трудоспособного населения в Гродненском районе – 55,8%.

Одним из факторов, влияющих на возрастную структуру населения, является его старение, то есть увеличение доли пожилых людей в общей структуре населения. Доля лиц 60 лет и старше в общей численности населения Гродненского района составила 24,8% (12465 чел.), что соответствует очень высокому уровню демографической старости.

В Гродненском районе с 2004 года регистрируется миграционный отток населения. В 2013 году он составил 207 человек (в том числе 101 горожан и 106 сельских жителей). В миграционный процесс было вовлечено 2600 человек, из них 1247 человек прибыло в район, 1353 – выбыло.

В Гродненском районе показатель естественной убыли населения 2013 году составил 6,6 на 1000 населения (рисунок 12). Коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) в 2013 году составил 1,54 (число умерших на 35,1% превышало число родившихся.

Коэффициенты брачности и разводимости могут рассматриваться как косвенные индикаторы репродуктивного поведения и репродуктивного здоровья населения.

Рисунок 12. Динамика показателей  естественного движения населения

Гродненского района

По сравнению с 2012 годом число зарегистрированных браков в 2013 году увеличилось в Гродненском районе на 21,6% и составило 366, число разводов осталось на прежнем уровне  – 148. Показатель разводимости  населения района –– 2,9 на 1000 населения.

Одной их наиболее объективных характеристик общественного здоровья является рождаемость и смертность населения. В Гродненском районе показатели рождаемости населения ниже, чем в целом по области. В 2013 году родилось 616 младенцев, что на 3,7% больше, чем в 2012 году. Общий показатель рождаемости составил 12,3 на 1000 населения, что соответствует  низкому уровню (рисунок 12). Показатели рождаемости городского населения Гродненского района постоянно выше, чем сельского. В 2013 году они составили на 1000 населения 13,2 и 12,0 соответственно.

Все анализируемые годы смертность населения Гродненского района выше, чем в целом по области. В 2013 году в Гродненском районе умерло 949 человек и составило 18,9 на 1000 населения (высокий уровень по критериям ВОЗ). В период 2004-2013 г.г. в Гродненском районе наблюдалась тенденция к снижению показателей младенческой смертности,  в 2013 году – 0.

В 2013 году ведущими причинами смертности населения Гродненского района были болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины,   болезни   органов    пищеварении, болезни органов дыхания                                                                                          (рисунок 13).

Общие тенденции смертности определяются непосредственно изменениями в смертности населения трудоспособного возраста.

Рисунок 13. Структура общей смертности населения Гродненского района

в 2013 году

В структуру причин смерти населения в трудоспособном возрасте Гродненского района основной вклад внесли болезни системы кровообращения (29,5%), внешние причины (28,3%), новообразования (25,3%) (таблица 14). Группой риска в этой категории остаются мужчины, смертность которых превысила аналогичную среди женщин.

Таблица 14 - Показатели смертности населения г. Гродно и Гродненского района по основным классам причин за 2013 год (на 100 000 населения)

| Классы причин смерти (МКБ-10) | г. Гродно |  | Гродненский район |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все населе-ние | Население в трудоспособ-ном возрасте | Все населе-ние | Население в трудоспособ-ном возрасте |
| Всего умерших, в том числе от: | 842,5 | 305,1 | 1887,7 | 591,3 |
| Новообразований | 160,5 | 66,0 | 260,6 | 149,7 |
| Болезней системы кровообращения | 493,3 | 107,1 | 1209,4 | 174,7 |
| Болезней органов дыхания | 12,7 | 20,7 | 33,8 | 14,3 |
| Внешних причин смерти, в том числе от: | 74,2 | 76,9 | 163,1 | 167,6 |
| несчастных случаев, связанных с транспортными средствами | 6,5 | 7,4 | 21,9 | 14,3 |
| самоубийств | 11,6 | 12,2 | 35,8 | 49,9 |
| убийств | 6,0 | 38,4 | 3,9 | 7,6 |
| случайных отравлений алкоголем | 15,5 | 16,2 | 23,9 | 21,4 |
| случайных утоплений | 4,5 | 9,5 | 13,9 | 14,5 |

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. Воздействие на атмосферный воздух

4.1.1 Характеристика источников выделения и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Воздействие свинокомплекса на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации СТК.

Воздействие планируемого объекта на атмосферу происходит на стадии строительства и в процессе его дальнейшей эксплуатации.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства  являются:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах, выемке грунта, прокладке коммуникаций и инженерных сетей). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента.

- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.

Воздействие от данных источников на атмосферу носит временный характер.

Источниками выделения загрязняющих веществ в процессе эксплуатации объекта являются сельскохозяйственные животные и технологическое оборудование, задействованное в производстве работ.

С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий работающих и в целях соблюдения норм по содержанию животных все производственные участки на предприятии оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, посредством которой выделяемые в процессе производства работ загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферный воздух.

- Основу удаления загрязненного воздуха из помещений свинарников составляют вытяжные вентиляторы.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются здания откорму свиней. При содержании животных  в атмосферу выбрасываются: аммиак, дигидросульфид, метан, метанол (спирт метиловый), гидроксиметилбензол, этилформиат, пропаналь, гексановая (капроновая) кислота, диметилсульфид, этантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая, шерстяная, пуховая.

Источниками выбросов от корпуса являются вентиляционные системы. Здания свинарников-откормочников не отапливаются.

При погрузке комбикорма  в бункер может происходить пыление пыли комбикормовой. Источником выброса является люк бункера.

Расположение источников выбросов приводится на карте-схеме расположения источников загрязнения атмосферы (Приложение 4).

При реализации проекта не появится качественно новых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а указанные выше выбросы увеличатся количественно.

Согласно расчетам, выброс от проектируемых свинарников-откормочников составляет 18,2654 т/год.

- В атмосферный воздух выбрасывается 38 загрязняющих вещества, из них:

- – 1 класс опасности – 6 вещества;

– 2 класса опасности – 10 веществ;

– 3 класса опасности – 8 веществ;

– 4 класса опасности – 5 веществ;

– б/к - 9 веществ.

Характеристика вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от проектируемых и существующих источников при д Горны приведена в Таблице 15.

.

Таблица 15

| - № п/п |  | - Код - вещества |  | - Наименование - вещества |  | - ПДК м.р., - мкг/м3 |  | - ПДК с.с., - мкг/м3 |  | - Класс - опасности |  | - Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - г/с |  | - т/год |
|  |  | - 0303 |  | - Аммиак |  | - 200 |  | - --- |  | - 4 |  | 0,3170 |  | 10,6801 |
|  |  | - 0410 |  | - Метан |  | - 5,0*104 |  | - 2,0*104 |  | - 4 |  | 1,2789 |  | 27,4868 |
|  |  | - 0301 |  | - Закись азота (прим.Азота (IV) оксид (азота диоксид) |  | - 250 |  | - 100 |  | - 2 |  | 0,1584 |  | 0,0770 |
|  |  | - 0333 |  | - Сероводород |  | - 8 |  | - --- |  | - 2 |  | 0,0010 |  | 0,0291 |
|  |  | - 1849 |  | - Метиламин (монометиламин) |  | - 4 |  | - 1 |  | - 2 |  | 0,0006 |  | 0,0160 |
|  |  | - 1071 |  | - Фенол (гидроксибензол) |  | - 10 |  | - 7 |  | - 2 |  | 0,0005 |  | 0,0150 |
|  |  | - 1052 |  | - Метанол (метиловый спирт) |  | - 1000 |  | - 500 |  | - 3 |  | 0,0027 |  | 0,0760 |
|  |  | - 1314 |  | - Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) |  | - 10 |  | - --- |  | - 3 |  | 0,0011 |  | 0,0317 |
|  |  | - 1531 |  | - Гексановая - кислота (капроновая кислота) |  | - 10 |  | - 5 |  | - 3 |  | 0,0008 |  | 0,0210 |
|  |  | - 1707 |  | - Диметилсульфид |  | - 800 |  | - 600 |  | - 4 |  | 0,0034 |  | 0,1005 |
|  |  | - 1246 |  | - Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир) |  | - ОБУВ 20 |  |  |  | - б/к |  | 0,0125 |  | 0,0026 |
|  |  | - 2920 |  | - Пыль меховая |  | - ОБУВ 30 |  |  |  | - б/к |  | 0,0985 |  | 0,0170 |
|  |  | 2911 |  | Пыль комбикормовая |  | - ОБУВ 10 |  |  |  | - б/к |  | 0,0003 |  | 0,0001 |
|  |  | - 2603 |  | - Микроорганизмы |  | - 5000 кл/м3 |  |  |  | - б/к |  | 1,7479 |  | 44,7812 |
|  |  | - 0337 |  | - Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - 5000 |  | - 3000 |  | - 4 |  | 0,6477 |  | 0,0423 |
|  |  | - 0304 |  | - Азота (IV) оксид (азота диоксид) |  | - 400 |  | - 240 |  | - 3 |  | 0,1574 |  | 0,0098 |
|  |  | - 0301 |  | - Азота (II) оксид (азота оксид) |  | - 250 |  | - 100 |  | - 2 |  | 0,0000 |  | 0,0015 |
|  |  | - 0325 |  | - Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  | - 8 |  | - 3 |  | - 2 |  | 5,55E-05 |  | 3,18E-07 |
|  |  | - 0124 |  | - Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  | - 3,0 |  | - 1,0 |  | - 1 |  | 8,88E-05 |  | 5,08E-07 |
|  |  | - 0140 |  | - Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  | - 3,0 |  | - 1,0 |  | - 2 |  | 3,38E-04 |  | 1,93E-06 |
|  |  | - 02208 |  | - Хрома 3-х валентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  | - ОБУВ 10 |  |  |  | - б/к |  | 3,38E-04 |  | 1,73E-03 |
|  |  | - 0140 |  | - Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  | - 3,0 |  | - 1,0 |  | - 2 |  | 1,76E-05 |  | 1,01E-07 |
|  |  | - 0183 |  | - Ртуть и ее соединения(в пересчете на ртуть) |  | - 0,6 |  | - 0,3 |  | 1 |  | 6,75E-04 |  | 3,87E-06 |
|  |  | - 0160 |  | - Никель и его соединения (в пересчете на никель |  | - 10,0 |  | - 4,0 |  | 2 |  | 4,55E-04 |  | 2,61E-06 |
|  |  | - 0184 |  | - Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  | - 1,0 |  | - 0,3 |  | 1 |  | 7,21E-03 |  | 4,13E-05 |
|  |  | - 0229 |  | - Цинк и его соединения(в пересчете на цинк) |  | - 250,0 |  | - 150,0 |  | - 3 |  | 5,55E-05 |  | 3,18E-07 |
|  |  | 0123 |  | Железо (II) оксид (в пересчете на железо) |  | 200,0 |  | 100,0 |  | 3 |  | 0,0251 |  | 0,0251 |
|  |  | 0143 |  | Марганец и его соединения |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 2 |  | 0,0026 |  | 0,0026 |
|  | - 3620 |  | Диоксины/фураны |  | - --- |  | - 0,5 пг/м3 |  | - 1 |  | 0,0E+00 |  | 1,43E-11 |  |
|  | - 3620 |  | ПХБ |  | - --- |  | - 0,5 пг/м3 |  | - 1 |  | 0,0E+00 |  | 2,86E-09 |  |
|  | - 0830 |  | ГХБ |  | - ОБУВ 13 |  |  |  | б/к |  | - 0,0000 |  | 0,0E+00 |  |
|  | - 0703 |  | Бенз(а)пирен |  | - --- |  | - 5 нг/м3 |  | - 1 |  | 0,0E+00 |  | 1,00E-06 |  |
|  |  |  | Бензо (b)флуоратен |  | - --- |  | - --- |  | - б/кл |  | 0,0E+00 |  | 5,72E-07 |  |
|  |  |  | Бензо (k)флуоратен |  | - --- |  | - --- |  | - б/кл |  | 2,9E-08 |  | 2,90E-11 |  |
|  |  |  | Индено(1,2,3-с,d)-пирен |  | - --- |  | - --- |  | - б/кл |  | 0,0E+00 |  | 5,72E-07 |  |
|  |  | - 2754 |  | - Углеводороды пред. С12-С19 |  | - 1000 |  | - 400 |  | 4 |  | 0,0003 |  | 0,0002 |
|  |  | - 0328 |  | - Углерод черный (сажа) |  | - 150 |  | - 50 |  | - 3 |  | 0,0001 |  | 0,0001 |
|  |  | 2907 |  | Пыль неорганическая, сод. двуокись кремния в %: более 70 (динас и др.) |  | 150,0 |  | 50,0 |  | 3 |  | 0,0007 |  | 0,0007 |

Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

- С целью определения влияния проектируемых свинарников-откормочников на атмосферный воздух произведен расчет приземных концентраций загрязняющих веществ. Расчет производился по каждому из выбрасываемых веществ, а также суммациям, предусмотренным списком предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчет  выполнен на ПК по программе УПРЗА «Эколог-3» без учета и с учетом фона для площадки 1600 м х 1600 м, содержащей базовую СЗЗ предприятия - 1000 м., ближайшую жилую застройку, а так же точки, заданные по розе ветров.

В результате расчета рассеивания получены значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ, а также концентрации на границе ближайшей жилой застройки в д Горны и садовых участках.

Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы представлены в Таблице 16 и на картах-схемах рассеивания вредных веществ в атмосфере (Приложение 2).

Таблица16

| № п/п | Наименование вещества | Значение максимальных концентраций в долях ПДК |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на границе расчетной СЗЗ |  | на границе базовой СЗЗ |  | на границе СЗЗ по розе ветров |  | на границе жилой застройки |  |
|  |  | с учетом фона | без учета фона | с учетом фона | без учета фона | с учетом фона | без учета фона | с учетом фона | без учета фона |
|  | - Аммиак | 0,440 | 0,155 | 0,360 | 0,072 | 0,380 | 0,092 | 0,430 | 0,143 |
|  | - Метан | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - Сероводород | 0,370 | 0,009 | 0,370 | 0,008 | 0,370 | 0,008 | 0,370 | 0,009 |
|  | - Метиламин (монометиламин) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | - Фенол (гидроксибензол) | 0,280 | 0,001 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
|  | - Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | - Гексановая - кислота (капроновая кислота) | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
|  | - Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | - Пыль меховая | 0,060 | 0,060 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | 0,060 |
|  | Пыль комбикормовая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - Углерод оксид (окись углерода, угар. газ) | 0,160 | 0,040 | 0,140 | 0,006 | 0,140 | 0,006 | 0,150 | 0,023 |
|  | - Тв. частицы | 0,610 | 0,560 | 0,280 | 0,049 | 0,280 | 0,050 | 0,490 | 0,403 |
|  | - Бенз(а)пирен | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
|  | - Сера диоксид (ангидрид, сера (IV) оксид) | 0,070 | 0,020 | 0,060 | 0,003 | 0,060 | 0,003 | 0,060 | 0,006 |
|  | - Азота (IV) оксид (азота диоксид) | 0,260 | 0,209 | 0,160 | 0,038 | 0,160 | 0,039 | 0,210 | 0,124 |
|  | Железа оксид | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
|  | Марганец и его соединения | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,030 | 0,030 |
|  | Пыль неорг. >70% SiO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Углерод черный (Сажа) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Группа сумм. (2) 303 333 | 0,810 | 0,164 | 0,730 | 0,080 | 0,750 | 0,100 | 0,800 | 0,152 |
|  | Группа сумм. (2) 301 330 | 0,330 | 0,228 | 0,220 | 0,042 | 0,230 | 0,060 | 0,280 | 0,140 |
|  | Группа сумм. (4) 301 330 337... | 0,780 | 0,279 | 0,640 | 0,048 | 0,660 | 0,077 | 0,710 | 0,164 |
|  | Группа сумм. (4) 330 337 1071... | 0,510 | 0,060 | 0,480 | 0,009 | 0,490 | 0,022 | 0,050 | 0,040 |
|  | Группа сумм. (2) 330 1071 | 0,350 | 0,020 | 0,340 | 0,003 | 0,034 | 0,004 | 0,350 | 0,017 |
|  | Группа сумм. (2) 330 333 | 0,440 | 0,028 | 0,430 | 0,011 | 0,430 | 0,012 | 0,440 | 0,025 |
|  | Группа сумм. (3) 2902 2911 2920 (сумма) | 0,620 | 0,570 | 0,280 | 0,050 | 0,340 | 0,139 | 0,540 | 0,465 |
|  | - Метанол (метиловый спирт) | Расчет не целесообразен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Диметилсульфид |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Микроорганизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Углеводороды пред. C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы, максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе расчетной санитарно-защитной зоны свинокомплекса при д. Горны и в районах ближайшей жилой застройки не превышают 0,6 долей ПДК по всем веществам без учета и с учетом фона, по группам суммации – 0,78- 0,81 ПДК с учетом фона.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения показывает, что СЗЗ может быть принята равной  на северо-восток 500м, на юго-запад – 90 м, по остальным направлениям – 1000 м (Приложение 3).

Величина существующего в объекте валового выброса вредных веществ в воздушный бассейн до разработки новых проектных решений – 20,8135 т/год.

Предлагаемый проектом норматив ПДВ по валовому выбросу (с учетом существующего выброса) – 39,0789 т/год.

Можно сделать вывод, что неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха на исследуемой территории наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом является организация и работа на проектируемом объекте системы производственного контроля над источниками выбросов загрязняющих веществ.

4.1.2 Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов на предприятии

Производственный экологический контроль за соблюдением установленных   нормативов выбросов (ПДВ и ВСВ) подразделяется на  два вида:

- контроль непосредственно на  источниках;

- контроль за содержанием вредных веществ  в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки).

Первый вид контроля является основным для всех источников  с организованным и неорганизованным выбросом, второй -  может дополнять первый вид контроля  и применяться,  главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия.

Для вредных веществ, концентрация которых  создаваемая выбросами предприятия в жилой зоне, не превышает  0,1 ПДК, периодичность контроля принимается равной 1 раз в 5 лет.

4.1.3. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Анализ предприятия, состава и характеристики источников выбросов вредных веществ показывает, что аварийные ситуации могут возникнуть при несоблюдении правил по технике безопасности, правил эксплуатации оборудования, его комплектации и исправности. Решения по их предотвращению:

- инструктаж рабочих по правилам техники безопасности и постоянный контроль за их соблюдением;

- поддержка оборудования в постоянно исправном  состоянии;

- вывешивание соответствующих  табличек и плакатов;

- автоматическая блокировка возникшей неисправности;

- оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией, оповещения о пожаре, аварийной сигнализацией и вентиляцией;

- оборудование помещений огнетушителями.

4.1.4 Мероприятия по сокращению выбросов

Мероприятиями по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмотрено:

- соблюдение технологического регламента производства;

- бесперебойная работа контрольно – измерительных приборов и автоматики;

- постоянный контроль над герметичностью оборудования;

- установление постоянного контроля над процессом горения газовых горелок

- своевременное удаление и запашка навоза.

4.1.5 Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы  в эти периоды не допускать  возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) и аварийных ситуаций на предприятии должны осуществляться мероприятия, направленные  на уменьшение, а в отдельных случаях и полное прекращение выбросов в атмосферу вредных веществ, концентрации которых превышают или близки к нормам ПДК (например, поэтапное снижение работы однотипного оборудования или его полная остановка т др.).

В зависимости от метеорологических условий, способствующих возникновению опасного уровня загрязнения атмосферного воздуха, на  предприятие передается штормовое предупреждение по трем категориям опасности уровней загрязнения, а при обнаружении высоких концентраций – штормовое оповещение.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями составляют в  прогностических подразделениях Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней.

Предупреждение  первой степени составляется, если предсказывается повышение концентраций в 1,5 раза, второй степени – если предсказывается превышение от 3 до 5 ПДК, третьей – свыше 5 ПДК.  В зависимости от  степени  предупреждения  предприятие переводится на  работу по одному из трех  режимов.

В соответствии с тремя категориями опасности вводится три режима работы предприятия. По первому режиму с целью снижения  концентрации загрязняющих веществ  в атмосферном воздухе города предприятию следует сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 15-20 %, по второму – на 30-40 %, по третьему -  на 40-60 %, а в некоторых особо  опасных условиях предприятию следует полностью прекратить выбросы.

Мероприятия по регулированию выбросов разрабатываются для предприятий I  и II категорий. Проектируемое предприятие относится к III категории.

4.2. Санитарно-защитная зона

4.2.1. Назначение санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона – это территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания или здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

– обеспечения снижения уровней воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

– создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические нормативы.

В границах СЗЗ предприятий запрещается размещать:

– жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

– зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

– территории садоводческих товариществ и усадебной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

– спортивные сооружения, детские площадки;

– учреждения, обеспечивающие получение дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;

– организации здравоохранения, санаторно-курортные и оздоровительные организации;

– аптеки, склады сырья для фармацевтических предприятий;

– объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

– комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данное предприятие);

– объекты по выращиванию сельскохозяйственной продукции, используемой для питания населения.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

4.2.2 Функциональная характеристика территории санитарно-защитной зоны

Согласно Санитарных норм и правил «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» №35 от 15.05.2014 г. базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м - Свиноводческие комплексы от 12 тыс.голов в год и более.

На основе расчета рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения возможно сократить базовую СЗЗ  на северо-восток – 500 м, на юго-запад – 90 м, по остальным направлениям – 1000 м. Расчет и обоснование сокращения базовой СЗЗ приведен в проекте СЗЗ.

4.2. Воздействие физических факторов

К физическим загрязнениям относятся шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ.

Из физических факторов возможного воздействия объекта на компоненты окружающей среды и людей от свинокомплекса выделены:

- воздействие внешнего шума от работы технологического оборудования и автотранспорта свинокомплекса.

На участке строительства отсутствуют источники инфразвука, ультразвука, вибрации, электромагнитных полей неионизирующей и ионизирующей части спектра, расположенные вне зданий в непосредственной близости от жилой застройки, которые могли бы оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено, как незначительное и слабое.

4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды

К основным потенциальным воздействиям проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды относится забор подземной воды, возможное загрязнение подземных вод при транспортировке и хранении навоза. Кроме того, возможно загрязнение водных объектов посредством поверхностного стока с сельскохозяйственных угодий, в случае произведения несвоевременного и нерегламентированного внесения органических и минеральных удобрений.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) артскважин предназначены для предотвращения загрязнения водозабора подземных вод и состоят из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнения в водозабор и в водоносный пласт в его районе.

Водозабор подземных вод не должен располагаться вблизи источников химических и бактериологических загрязнений.

По характеру загрязняющих веществ выделяются два основных загрязнения подземных вод: микробное и химическое.

Основным источником микробного заражения источников водоснабжения являются сточные воды:

– бытовые, поверхностные (дождевые, талые, моечные) животноводческих ферм;

– полей ассенизации и фильтрации, утечки и аварийные сбросы из канализационных сетей и сооружений и др.).

Основными источниками химического загрязнения подземных источников водоснабжения являются:

– производственные сточные воды, поступающие в водоемы и фильтрующиеся грунты на территории промышленных предприятий, накопителей и других сборников производственных отходов (свалки, отвалы, полигоны);

– загрязненный сельскохозяйственными удобрениями и ядохимикатами поверхностный сток;

– склады ядохимикатов и минеральных удобрений, базы горюче-смазочных материалов, скотомогильники и другие объекты, конструкции которых не исключают утечки в грунт сточных вод, технологических растворов, загрязненных поверхностных вод.

Загрязнение атмосферы и почвы газодымовыми выбросами также влечет за собой ухудшение химического состава подземных вод.

Первый пояс ЗСО – пояс строгого режима, второй и третий – пояса ограничений.

Проектом предусмотрена объединенная система производственно-хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

4.3.1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Водоснабжение проектируемых свинарников-откормочников предусматривается от проектируемой водопроводной сети. Источником водоснабжения служат две существующие артскважины  дебитом  12 м3/ч и 8м3/ч.

Общий суточный расход воды по проектируемым зданиям составляет 17,28 м3/сут .

Учет воды  предусмотрен через счетчики, установленные на существующих артскважинах.

Требуемый напор на вводе в здания 10 м обеспечивается существующей водонапорной башней высотой ствола 12 м, емкостью бака 50м3.

Наружная сеть водопровода прокладывается из полиэтиленовых питьевых труб ø110, ø63 по ГОСТ 18599-2001.

В местах установки запорной арматуры на водопроводной сети устраиваются колодцы из сборных  железобетонных элементов  по т.п.901-09-11.84.

4.3.2. Противопожарное водоснабжение

Согласно ТКП 45-2.02-138-2009 «Противопожарное водоснабжение» расчетный расход воды на наружное пожаротушение  составляет 5 л/с.

Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа. Тушение пожара  предусматривается от существующего  пожарного гидранта.

.

4.3.3. Бытовая канализация

Система дождевой канализации разработана согласно ветеринарно-санитарным правилам  № 15 от 6 мая 2013г. Дождевые стоки с бетонных покрытий, кровли зданий и газонов поступают самотеком в колодцы сети дождевой канализации, откуда проектируемой самотечной сетью отводятся в проектируемые пруды-испарители.

4.3.4. Возможные последствия воздействия

Воздействие проектируемой деятельности на водные ресурсы рассматривается в следующих условиях:

- при проведении строительных работ;

- при эксплуатации объектов.

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и требования, смягчающие вредные воздействия:

- обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-монтажные работы;

- оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- осуществление ремонта и обслуживания техники на существующих постах техобслуживания в автотранспортном цехе;

- исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

- после окончания строительных работ участки, на которых они выполнялись, должны быть убраны от строительного мусора.

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных работ по осуществлению планируемого строительства носит временный разовый характер и оценивается как воздействие низкой значимости.

При эксплуатации проектируемых объектов может изменяться количество  подземных вод в результате забора воды, а также сопровождаться качественными изменениями поверхностных и подземных вод.

Основным потенциальным источником загрязнения природных вод являются отходы жизнедеятельности свиней. Биогенные элементы помета могут выноситься с поверхностным стоком в водные объекты, загрязнять подземные воды путем инфильтрации.

Повышенный риск загрязнения поверхностных вод при эксплуатации комплекса будет характерен для мелиоративной сети в пределах обрабатываемых сельскохозяйственных земель, на которые будет поступать навоз. Избыточное поступление в водотоки биогенных элементов с поверхностным стоком от удобряемых полей будет происходить при интенсивном внесении навоза и несвоевременной его запашке, при подтоплении полей в период интенсивных осадков в условиях расположения водотоков в направлении поверхностного стока от этих полей.

При соблюдении технологии внесения навоза на поля под запашку, в процессе эксплуатации свинокомплекса негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет сведено к минимуму.

4.4. Воздействие на геологическую среду

Воздействие на геологическую среду рассматривается при проведении строительных работ и в период эксплуатации объекта.

Проектирование и устройство произведено в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями. Неблагоприятных инженерно-геологических процессов не установлено, условия поверхностного стока удовлетворительные в существующую ливневую канализацию.

Воздействие на геологическую среду будет происходить в период строительства при проведении строительно-монтажных работ. При строительстве будут применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами, транспортом. Воздействие проектируемой деятельности во время строительно-монтажных работ оценивается как воздействие низкой значимости. Воздействие низкой значимости на геологическую среду обусловлено также отсутствием ценных минеральных месторождений в границах территории производства земляных работ.

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.

4.5. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Изменение почвенного покрова и земель территории планируемой деятельности зданий свинарников дополнительно может быть связано:

- с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- с изъятием земельного участка под строительство объекта планируемой деятельности;

-с эксплуатацией объектов обезвреживания, хранения, захоронения отходов;

- с водоотведением;

-с другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе связанными с возможными аварийными ситуациями.

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве свинарников-откормочников заключается в изъятии земельных угодий под строительство площадью 0,8 га.

Перед началом строительных работ на участке предусматривается срезка плодородного грунта 2765 м3 толщиной 0,3 см, который в дальнейшем используется для устройства и подсыпки газонов, часть спользуется на озеленение газонов и откосов, излишек  вывозится на малопродуктивные земли хозяйства – 2385 м3. По трассам подземных инженерных коммуникаций, проходящих по пахотным землям, перед началом устройства сетей  также производится предварительная срезка плодородного слоя почвы. После укладки трубопроводов плодородный слой почвы восстанавливается на всем протяжении трасс.

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве комплекса могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при строительстве. Во время строительства в почве ожидается увеличение главным образом концентрации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие и высокую способность почв к самоочищению, можно отметить, что к каким-либо изменениям состояния почвы это не приведет.

При эксплуатации зданий свинокомплекса возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при обращении с отходами, при несвоевременной запашке органических удобрений, при просыпании химических веществ и т.д.

Основное воздействие на почвенный покров и земли при эксплуатации проектируемого объекта будет наблюдаться при использовании отходов жизнедеятельности свиней - навоза. Только при соблюдении технологического регламента использования навоза в качестве органических удобрений и при сбалансированном его внесении в почву, можно будет предупредить негативное воздействие на почвенный покров.

Во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться косвенное влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха.

Проектом благоустройства территории предусматривает устройство газона на свободной от застройки и покрытий территории, устройство площадки для установки контейнеров раздельного сбора отходов ТКО.

4.6. Воздействие на растительный и животный мир,

природно-территориальные комплексы

При строительстве свинарников-откормочников прямое воздействие на существующий растительный покров будет проявляться в частичном снятии почвенно-растительного покрова по трассам подземных инженерных коммуникаций, проходящих по пахотным землям, в повреждении или частичном уничтожении растительности транспортными средствами и строительной техникой на прилегающей территории. Данное воздействие носит временный характер. По завершению строительных работ территория, прилегающая к птичникам, будет благоустроена.

К наиболее распространенным компонентам выбросов на территории проектируемой свинофермы относятся аммиак, пыль различного происхождения, диоксид азота, метан. Отложения пыли могут препятствовать нормальному ходу фотосинтеза, так как сильно отражают солнечный свет в спектральной области 400-750 нм, являющейся очень важной областью спектра физиологически активной солнечной радиации для растений, что сказывается на эффективности фотосинтеза. Кроме того, они также сильно отражают и ультрафиолетовую часть солнечного света, служащую регулятором некоторых биохимических реакций. Практически любая пыль легко может смываться дождями, и фотосинтез вновь возвращаются к нормальному состоянию.

Аммиак в небольших количествах необходим растениям. Ведь без азота, и в частности без аммиака, не построить те органические соединения, которые потом превращаются в растительные белки, а в дальнейшем – в белки животных. Но в больших количествах аммиак вреден для растений.

Как правило, газоустойчивыми являются растения, приспособившиеся в процессе эволюции произрастать на плодородных, засоленных и известковых почвах. Поступающие в их листья токсиканты полнее нейтрализуются и вызывают меньшее повреждение. Низкая газоусточивость свойственна растениям, обладающим ограниченной емкостью катионно-анионного обмена, сформировавшимся и произрастающим на бедных и кислых почвах.

Очень устойчивы к газовым выбросам дуб красный, клен красный, клен татарский, липа длинночерешковая, тополь пирамидальный. Устойчивы к газовым выбросам вяз гладкий, вяз приземистый, вяз пробковый, ива белая, клен ясенелистный, липа американская, тополь лавролистный, тополь черный. Относительно устойчивы к негативным воздействиям береза бородавчатая, липа мелколистная, сосна веймутова, ясень обыкновенный, рябина обыкновенная.

Объем повреждений лесной растительности выбросами можно снизить за счет соответствующих мер по адаптации: внесения удобрений, известкования, создания санитарно-защитных насаждений.

Внесение азотных удобрений на обедненных почвах является одним из самых эффективных мероприятий по приспосабливанию к ситуации с атмосферными загрязнениями.

Прямого воздействия на животный мир при строительстве свинарников-откормочников оказано не будет.

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями объекта. Таким образом, воздействие на пути миграции перелетных птиц, а так же животных практически отсутствует.

Особо охраняемые природные территории удалены от площадки строительства свинокомплекса. Ареалы обитания редких животных, места произрастания редких растений в пределах площадки планируемого строительства и ее СЗЗ отсутствуют.

При условии соблюдения всех норм и правил эксплуатации проектируемого объекта, существенного негативного воздействия на естественную фауну наблюдаться не будет.

5. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

В процессе эксплуатации объекта от проектируемых источников в атмосферный воздух будут выделяться следующие загрязняющие вещества:

- -аммиак, метан, закись азота, сероводород, метиламин, фенол, метанол, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этилформиат, пыль меховая- выбросы от свиней.

- - пыль комбикормовая - выбросы при перегрузке комбикормов в бункера.

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу с учетом проектируемого объекта представлен в таблице 17.

Таблица 17

| №п/п | Наименование вещества | Существующий выброс, т/год | Нормативы ПДВ, т/год |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |
|  | - Аммиак | 1,383 | 1,383 | 10,680 | 2015 |
|  | - Метан | 19,127 | 19,127 | 27,487 | 2015 |
|  | - Сероводород | 0,005 | 0,005 | 0,077 | 2015 |
|  | - Метиламин - (монометиламин) | 0,004 | 0,004 | 0,029 | 2015 |
|  | - Фенол - (гидроксибензол) | 0,002 | 0,002 | 0,016 | 2015 |
|  | - Метанол - (метиловый спирт) | 0,011 | 0,011 | 0,015 | 2015 |
|  | - Пропиональдегид - (пропаналь, пропионовый альдегид) | 0,005 | 0,005 | 0,076 | 2015 |
|  | - Гексановая - кислота - (капроновая кислота) | 0,006 | 0,006 | 0,032 | 2015 |
|  | - Диметилсульфид | 0,008 | 0,008 | 0,021 | 2015 |
|  | - Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир) | 0,017 | 0,017 | 0,100 | 2015 |
|  | - Пыль меховая, шерстяная | 0,131 | 0,131 | 0,069 | 2015 |
|  | - Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 2015 |
|  | - Азота (IV) оксид - (азота диоксид) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 2015 |
|  | - Азота (II) оксид - (азота оксид) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 2015 |
|  | - Твердые частицы - (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 2015 |
|  | - Сера диоксид - (ангидрид, сернистый газ, сера (IV) оксид) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 2015 |
|  | - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70 % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2015 |
|  | - Углерод черный(сажа) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2015 |
|  | - Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2015 |
|  | - Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 3,2E-07 | 3,2E-07 | 3,2E-07 | 2015 |
|  | - Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 5,1E-07 | 5,1E-07 | 5,1E-07 | 2015 |
|  | - Хрома 3-х валентные соединения (в пересчете на Cr3+) | 1,9E-06 | 1,9E-06 | 1,9E-06 | 2015 |
|  | - Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 9,9E-06 | 9,9E-06 | 9,9E-06 | 2015 |
|  | - Ртуть и ее соединения(в пересчете на ртуть) | 1,0E-07 | 1,0E-07 | 1,0E-07 | 2015 |
|  | - Никель и его соединения (в пересчете на никель | 3,9E-06 | 3,9E-06 | 3,9E-06 | 2015 |
|  | - Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 2,6E-06 | 2,6E-06 | 2,6E-06 | 2015 |
|  | - Цинк и его соединения(в пересчете на цинк) | 4,1E-05 | 4,1E-05 | 4,1E-05 | 2015 |
|  | - Диоксины/фураны | 1,4E-11 | 1,4E-11 | 1,4E-11 | 2015 |
|  | - ПХБ | 2,9E-09 | 2,9E-09 | 2,9E-09 | 2015 |
|  | - ГХБ | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 2015 |
|  | - Бензо(b)флуорантен | 1,0E-06 | 1,0E-06 | 1,0E-06 | 2015 |
|  | - Бензо(k)флуорантен | 5,7E-07 | 5,7E-07 | 5,7E-07 | 2015 |
|  | - Бенз(а)пирен | 2,9E-11 | 2,9E-11 | 2,9E-11 | 2015 |
|  | - Индено(1,2,3,-c,d)пирен | 5,7E-07 | 5,7E-07 | 5,7E-07 | 2015 |
|  | - Железо(II)оксид - (в пересчете на железо) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 2015 |
|  | - Марганец и его соединения(в пересчете на марганец(IV)оксид) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 2015 |
|  | - Микроорганизмы Кл | 1,7479 | 1,7479 | 44,781 | 2015 |
|  | - Пыль комбикормовая(в пересчете на белок) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2015 |

Как видно из таблицы 14 выброс загрязняющих веществ на свинокомплексе при д Горны увеличится на 18,265 т/год и с учетом существующего выброса и природоохранных мероприятий составит 39,079 т/год.

Полученные  значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, планируемых к выбросу после реализации планируемой деятельности, в расчетных точках жилой зоны и на границе СЗЗ с учетом влияния существующих источников загрязнения атмосферного воздуха и природного фона представлены в таблице 13.

Анализ результатов рассеивания показывает, что приземные концентрации загрязняющих веществ от выбросов по всем ингредиентам как на границе жилой застройки, так и на границе СЗЗ не имеют превышения ПДК. После реконструкции в точках на границе расчетной СЗЗ концентрации близкие к предельным наблюдаются по группе суммации (4) 301 330 337 – 0,78 ПДК и группе суммации (2) 303 333 – 0,81 ПДК. В жилой зоне  приближается к предельной концентрации только группа суммации (2) - 0,8 ПДК. Следует принять во внимание, что в концентрации данных веществ существенный вклад вносит фоновое содержание  до 64 % в группу суммации (40 и до 80% в группу суммации (2). Таким образом, можно сделать вывод о возможности размещение проектируемых свинарников-откормочников на выбранной площадке.

В период эксплуатации объекта должны быть учтены мероприятия по снижению количества загрязняющих веществ. Обеспечение допустимых концентраций ЗВ в приземном слое предусматривается за счет рассеивания их в атмосферном воздухе. Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение выбросов ЗВ в атмосферу, необходимо создание локального мониторинга на предприятии (обеспечить контроль за всеми технологическими и техническими процессами).

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий необходимо осуществить мероприятия по озеленению территории.

Таким образом, при эксплуатации свинокомплекса, при соблюдении всех вышеизложенных предложений по уменьшению воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух, нагрузка на воздушный бассейн территории под строительство зданий свинарников-откормочников будет незначительной.

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Шум от общефермского оборудования, расположенного на территории свинокомплекса может ориентировочно достигать 50 дБА. Расстояние до ближайшей жилой застройки более 90 м. Уровни шумовых нагрузок от работы оборудования, которые могут рассматриваться как фактор беспокойства для животных, а так же для работников комплекса, снижаются до приемлемых величин за счет экранирования естественной растительностью и ограждениями от работающего оборудования. Основной источник шумового воздействия- вентиляторы и общефермский транспорт не будет создавать негативного шумового воздействия, т.к не превышает установленных норм.

На участке отсутствуют источники инфразвука, ультразвука. Вибрации, электромагнитных полей неионизирующей и ионизирующей части спектра, расположенные вне зданий в непосредственной близости от жилой застройки, которые могли бы оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения.

5.3. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и

подземных вод

Проектируемые свинарники-откормочники  при д. Горны Гродненского района являются потребителем воды, используемой на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, расходуется для содержания и поение животных.

Источником воды для производственного водоснабжения являются существующие артезианские скважины.

Для предотвращения и снижения неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия:

- система отведения, сбора, очистки сточных вод;

- контроль водопотребления путем устройства водомерных узлов со счетчиками воды во всех зданиях, в артезианских скважинах.

Дождевые стоки с бетонных покрытий, кровли зданий и газонов поступают самотеком в колодцы сети дождевой канализации, откуда проектируемой самотечной сетью отводятся в проектируемые пруды-испарители.

Эксплуатация проектируемых установок в соответствии с принятым проектным решением не приведет к изменению существующего состояния подземных и поверхностных вод.

Приведенные мероприятия по предотвращению и снижению возможного загрязнения почв (земель), а также по предотвращению и снижению неблагоприятных воздействий отходов производства будут способствовать, в том числе, предотвращению и снижению потенциального загрязнения поверхностных и подземных вод при строительстве и эксплуатации свинокомплекса.

5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Воздействие проектируемой деятельности на геологическую среду и рельеф во время строительно-монтажных работ оценивается как воздействие низкой значимости. Воздействие низкой значимости на геологическую среду обусловлено также отсутствием ценных минеральных месторождений в границах территории производства земляных работ.

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду и рельеф отсутствует.

5.5. Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Прямое воздействие на существующий растительный покров будет проявляться при снятии почвенно-растительного покрова с территории строительства и в повреждении растительности транспортными средствами и строительной техникой на прилегающей территории.

Согласно данным инженерно-геологических изысканий на площадке строительства имеется растительный грунт. Перед началом строительства производится срезка плодородного слоя объемом 2765 м3 толщиной 0,3 см, часть которого используется на озеленение газонов и откосов, излишек  вывозится на малопродуктивные земли хозяйства – 2385 м3.

По трассам подземных инженерных коммуникаций, проходящих по пахотным землям, перед началом устройства сетей  производится предварительная срезка плодородного слоя почвы. После укладки трубопроводов плодородный слой почвы восстанавливается на всем протяжении трасс, таким образом, риск трансформации земельных ресурсов минимальный.

При эксплуатации свинокомплекса возможно косвенное воздействие на почвенный покров, связанное с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их последующим осаждением.  В целом, предполагаемый уровень воздействия выбросов реконстуируемого СТК на почвенный покров прилегающих территорий можно оценить как допустимый.

5.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира

Прямого воздействия на растительный и животный мир при эксплуатации комплекса   оказано не будет. При эксплуатации проектируемого оборудования может наблюдаться косвенное воздействие на растительность, связанное с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями проектируемого объекта.

Таким образом, воздействие на пути миграции перелетных птиц, а так же животных практически отсутствует.

5.7. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Все особо охраняемые объекты расположены далеко (более 15 км) от места планируемой деятельности и  на них не будет оказываться негативного воздействия.

5.8. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности по строительству свинарников-откормочников связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации социальных программ:

1. Повышение результативности экономической деятельности сельскохозяйственного кооператива им. В.И. Кремко Гродненского района.

2. Повышение уровня занятости населения региона. Новое производство предполагает создание новых рабочих мест.

3. Повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни.

4. Повышение экспортного потенциала региона и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

# 5.9. Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду

# при обращении с отходами

Основными источниками образования отходов на этапе строительства зданий свинарников являются: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или захоронение (при невозможности использования).

Функционирование проектируемых объектов будет сопровождаться образованием отходов производства при выполнении следующих операций:

- откорм, убой и переработка свиней;

- транспортировка свиней, сортировка и отгрузка;

- уборка помещений содержания свиней;

- эксплуатация и обслуживание технологического и иного оборудования;

- эксплуатация и обслуживание транспортных средств;

- жизнедеятельность сотрудников проектируемых объектов свинокомплекса;

- уборка внешней территории проектируемых объектов свинокомплекса.

Согласно определенной в проектном решении системы обращения с отходами от планируемой деятельности, произойдет их следующее распределение:

- для сбора твердых коммунальных отходов предусматривается установка контейнеров для раздельного сбора мусора на специальных огороженных площадках;

- отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы (металлоотходы, отходы бумаги и картона, синтетические и минеральные масла и др.), образующиеся при эксплуатации и обслуживании технологического и иного оборудования подлежат передаче на дальнейшее использование;

- осветительные приборы, в составе которых имеется ртуть (отработанные ртутные лампы, люминесцентные трубки) подлежат передаче на обезвреживание;

- передача отходов, которые не могут быть использованы, на объекты захоронения отходов с целью последующего захоронения (отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения; отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) и др.).

Сохранность молодняка на откорме составляет 98% (1%-смертность, 1%- технологический брак). Нетоварный отход свиней в количестве 63 головы отправляется  для утилизации на утильзавод, а товарная выбраковка (63 головы, 4,41 т/год) – на мясокомбинат.

5.10. Оценка возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

- обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических процессов;

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство.

6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения

Обязательное мероприятие по охране атмосферного воздуха - создание системы локального мониторинга на предприятии. В рамках этой системы должен производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границе жилой зоны по приоритетным загрязняющим веществам согласно разработанной документации.

Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не превышали предельно допустимых значений.

Производство работ на свиноферме будет сопровождаться выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На рассматриваемой свиноводческой ферме выделение загрязняющих веществ в окружающую среду будет происходить:

- при процессах содержания, выращивания, откорма и воспроизводства сельскохозяйственных животных;

- при процессах санитарной обработки помещений для содержания сельскохозяйственных животных;

- при процессе хранения навоза;

Основными мероприятиями, которые позволят минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на свиноферме, будут являться следующие мероприятия:

- использование герметичных цепных конвейеров, винтовых конвейеров, норий для транспортировки готового комбикорма, герметичных бункеров для хранения корма уменьшает выбросы вредных веществ при транспортировке и загрузке комбикорма;

- дезинфекционные средства перевозятся и хранятся только в закрытых емкостях;

- обеззараживание помещений от нежелательной микрофлоры будет осуществляться разрешенными дезсредствами.

Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать возможное влияние проектируемого объекта на загрязнение окружающей среды.

6.2. Мероприятия по минимизации физических факторов

воздействия

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду на свиноферме предусматривается:

- по фактору шума и вибрации:  применение вентиляционного оборудования с низкими шумовыми характеристиками;  все технологическое и вентиляционное оборудование установлено на виброизоляторах;  эксплуатация автомобильного транспорта для нужд свинокомплекса по территории предприятия организована с ограничением скорости движения;

- по фактору электромагнитных излучений: токоведущие части установок изолированы от металлоконструкций; предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников для обеспечения защиты от атмосферных разрядов.

С целью обеспечения исключения негативного влияния производственного шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемых производственных участках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия:

- контроль уровней шума на рабочих местах;

- своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологического оборудования;

- ограничение скорости движения автомобильного транспорта по территории промплощадки.

В соответствии с предварительными данными размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории свинокомплекса не предусматривается.

6.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

от загрязнения

Для уменьшения воздействия загрязнений на водный бассейн необходимо:

- отведение дождевых и талых сточных вод предусмотреть в систему дождевой канализации комплекса;

- эксплуатация технологического оборудования в соответствии с современными требованиями экологической безопасности;

- организация на предприятии производственного экологического контроля в соответствии с инструкцией об организации производственного контроля в области охраны окружающей среды;

Для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные воды:

- исключить размещение источников биологического и химического загрязнения почвы в поясах ЗСО артскважин;

- проезды, дороги и объекты содержания транспортных средств должны быть запроектированы  в комплексе с сетью дождевой канализации и иметь твердое водонепроницаемое покрытие;

Должны выполняться требования по содержанию территории:

- осуществление механизированной мойки и уборки покрытий;

- зоны озеленения должны быть ограждены бортовым камнем, исключающим смыв грунта на дорожное полотно во время ливневых дождей;

- сбор и хранение мусора должен проводиться на выделенных огражденных площадках, оборудованных мусоросборниками, с твердым водонепроницаемым покрытием.

6.4 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир

В связи с удаленностью от площадки строительства свиноводческого комплекса особо охраняемых природных территорий, выявленных ареалов обитания животных, мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, какого-либо воздействия на эти территории, места и ареалы не будет.

К организационным и организационно-техническим мероприятиям по снижению и предотвращению негативного воздействия на растительный и животный мир относятся:

• соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения отходов на свинокомплексе;

• проведение инвентаризации зеленых насаждений и составление паспорта объекта растительного мира, которые послужат ориентиром и обоснованием для планируемых работ по озеленению, реконструкции и благоустройству территорий, а также разработки мероприятий по оптимизации структуры озеленения, подбору породного ассортимента, повышению устойчивости насаждений.

Для увеличения уровня озеленения территории санитарно-защитной зоны возможно использование ограждение предприятий для вертикального озеленения растениями-лианами (плющ обыкновенный, виноград и пр.).

К профилактическому мероприятию относится:

•  повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды.

• запрет допуска на территорию свинокомплекса бродячих животных и др.

6.4. Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на окружающую среду

Безопасное обращение с отходами на предприятия должно осуществляться в соответствии с разработанной «Инструкцией по обращению с отходами производства».

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства на окружающую среду включают в себя:

- раздельный сбор отходов;

- организацию мест хранения отходов;

- получение согласования о размещении отходов производства и заключение договоров со специализированными организациями по приему и утилизации отходов;

- транспортировку отходов к местам переработки;

- проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов и промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и экологии.

Организация мест временного хранения отходов включает в себя:

- наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

- наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-разгрузки отходов при их перемещении;

- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, требованиям транспортировки автотранспортом.

Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с отходами направлены на:

- исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними на территории предприятия;

- соответствие операций по обращению с отходами санитарно-гигиеническим требованиям;

- предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов;

- минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты окружающей среды.

Особое место в обращении с отходами производства занимают мероприятия по их утилизации и дальнейшему использованию.

В качестве мероприятий по утилизации отходов, образующихся в ходе строительства и эксплуатации проектируемой свинофермы, рекомендуется следующее:

- вывоз на переработку (или обезвреживание) на специализированные перерабатывающие предприятия;

- повторное использование в качестве ВМР;

- вывоз на захоронение на полигон ТКО.

Определить на этапе строительства право собственности на строительные отходы. Согласно ст. 3 Закона «Об обращении с отходами» право собственности приобретают:

- производитель отходов (подрядная строительная организация) - с момента образования отходов, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и (или) договором об использовании имущества, которое явилось источником образования этих отходов;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - на основании сделки об отчуждении отходов или совершения других действий, свидетельствующих об обращении иным способом отходов в собственность.

Изложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, также будут направлены на предотвращение и снижение потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

7. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отказ от строительства свинарников-откормочников на 1100 голов каждый при д. Горны  сделает невозможным дальнейшее развитие СПК им. В.И. Кремко и реализацию Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах.

Негативное воздействие на окружающую среду наибольшим образом выражается  в увеличении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, однако при полном соблюдении правил технологических процессов выращивания животных, воздействие на природную среду можно оценивать как допустимое.

8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализ материалов по проектному решению объекта «Строительство двух свинарников-откормочников по 1100 голов при д. Горны Квасовского сельского совета», а также анализ природных условий региона реализации планируемой деятельности, позволили провести оценку воздействия в полном объеме.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности. Выявлено, что на территории реализации проекта оказывается воздействие на атмосферный воздух существующим свинокомплексом  и расположенным рядом хоздвором.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации свинарников по откорму и выращивании свиней:

-	выбросы при эксплуатации оборудования и автотранспорта, при содержании и откорму свиней, утилизации навоза;

- образующиеся отходы и места их хранения.

Воздействие в процессе строительства свинарников-откормочников носит временный характер. Воздействие на геологическую среду во время строительных работ оценивается как воздействие низкой значимости. Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении работ по строительству носит кратковременный разовый характер и оценивается как незначительное. При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации проектируемых сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается.

Воздействие на растительный, животный мир и особо охраняемые объекты оценивается как незначительное.

Воздействие на атмосферный воздух планируемой хозяйственной деятельности при проведении строительно-монтажных работ происходит путем загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ при покрасочных, сварочных работах, а также выбросами двигателей внутреннего сгорания при работе строительной техники, автотранспорта. Воздействие от этих источников на атмосферу характеризуется как кратковременное воздействие низкой значимости.

Воздействие на атмосферный воздух планируемой деятельности при эксплуатации объекта приведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ. Проведенная оценка загрязнения атмосферного воздуха показывает, что граница предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ расположена в пределах санитарно-защитной зоны предприятия.

Пространственный масштаб воздействия оценивается как ограниченный – 2 балла, временной масштаб воздействия имеет среднюю продолжительность – 2 балла, значимость изменений в природной среде незначительна – 1 балл.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее заключение:

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании технологического оборудования, инженерных сетей при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению (4 балла). Воздействие на здоровье населения будет незначительным – в пределах установленных гигиенических нормативов.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что строительство двух свинарников-откормочников по 1100 голов каждый при д. Гродно Гродненского района возможна и целесообразна.

.

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982 – XII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 126-З.

2. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г. № 54-З.

3. Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755.

4. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755.

5. ТКП 17.02-08-2012 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. Утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. № 1-Т

6. Климат Беларуси / Под ред. В.Ф Логинова. – Мн. Институт геологических наук АН Беларуси, 1996 – 234с.

7. Шкляр А.Х. Климатические ресурсы Беларуси и их использование в сельском хозяйстве. – Мн. Выш.шк., 1973.- 320с.

8. Гутиева Н.М. Влияние выбросов промышленных предприятий через атмосферу на содержание и состав гумуса дерново-подзолистой почвы. В. кн.: Химия почвы. М., 1978.

9. Нацыянальны атлас Беларусi / Камiтэт па зямельных рэсурсах, геадэзii i картаграфii пры Савеце Мiнiстрау Рэспублiкi Беларусь.- Мн.,2002.-109с.

10. Голод Д.С. и др. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и использование. Минск, «Наука и техника», 1979, 248с.

11. Марчик Т.П., Ефремов А.Л. Почвоведение с основами растениеводства. – Гр. ГрГУ, - 2006.

12. Яцухно В.М., Черныш А.Ф. Проблема деградации земель Беларуси. Обзорная информация. Минск, 2003.

13. Энцыклапедыя прыроды Беларусi: у 5-i т. Т.1/ Рэдкал.: I.Г. Шамякiн i iнш.- Мн.: БелСЭ. 1983-288с., 1985-263с.

14. http://grodno-region.gov.by

15. Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі прыСавеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. – Мн., 2002. – 292

16. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь:результаты наблюдений / Минприроды РБ, гл. информ.-аналит. центр НСМОС, РУП БелНИЦ Экология. - Мн.: РУП БелНИЦ Экология, издания 2012-2013гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица параметров выбросов ЗВ в атмосферу для расчета ПДВ.

Чертежи

2. Схема установления СЗЗ.

3. Лист ОАВ. Карта-схема расположения источников загрязнения  атмосферы.