| ДЭПАРТАМЕНТ ПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМ ВЯДЗЭННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦI МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СIТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ (ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД) ГРОДЗЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАЎЛЕННЕ вул. Горкага,49, 230029, г. Гродна тэл. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18 e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ГОСПРОМНАДЗОР) ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ул. Горького, 49, 230029, г. Гродно тел. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18 e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by |
| --- | --- |

_______________№________________

| На №_________от_________________ | Начальнику управления по труду, занятости и социальной защите районного исполнительного комитета (по списку) |
| --- | --- |

О представлении информации

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ (перегрузка с прицепа одного транспортного средства на другое транспортное средство сельскохозяйственного агрегата KUHN ESPRO 600RC) (далее – сеялка) в г. Новополоцке 22 мая 2022 года произошло разрушение технических устройств (стропы текстильные петлевые СТП 3,0/3000, в количестве 4 ед. (далее – стропы текстильные)), применявшихся на кране стреловом автомобильном КС 55713-6К-3, регистрационный № 27/04-31-0432 (далее – кран стреловой), принадлежащем ЧТУП «СевСпецТранс».

Согласно акту технического расследования причин инцидента (далее – акт), представленному Витебским областным управлением Госпромнадзора акт, разрушение строп текстильных связано с нарушением правил строповки (неверным определением центра тяжести груза, отсутствием подкладок под острые кромки), вследствие чего при подъеме произошло смещение стропов текстильных по поверхности элементов сеялки с последующим их разрушением, что привело к падению и повреждению груза. Характер разрушений лент стропов текстильных (стропы перерезаны на две части) свидетельствует, что они были разрушены (перерезаны) в результате смещения по острой поверхности металлических элементов сеялки.

Так же в ходе расследования установлено, что владельцем грузоподъемного крана (ЧТУП «СевСпецТранс») допущены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

не определён порядок выделения и направления кранов стреловых самоходных на объекты по заявкам с распределением обязанностей по обеспечению безопасности производства работ между владельцем и заказчиком (пункты 404, 419 Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 66 от 22.12.2018г., далее – Правила);

не разработаны способы правильной строповки, а именно: под острые углы металлических грузов (швеллер, уголок, двутавр) при перемещении груза не были подложены подкладки, что привело к повреждению ленты стропа; не учтено расположение центра тяжести груза, что привело к его смещению (пункты 415, 416 Правил);

владелец грузоподъемного крана допустил к строповке лиц, не имеющих соответствующей выполняемой работе профессии «стропальщиков» (пункт 405 Правил).

В целях профилактики и недопущения аналогичных происшествий, Гродненское областное управление Госпромнадзора предлагает, для организации на должном уровне профилактической работу по предупреждению аварийности и травматизма необходимо:

довести информацию об инциденте до субъектов промышленной безопасности, являющихся владельцами грузоподъемных кранов;

выделение и направление кранов стреловых самоходных для производства работ производить по заявкам установленной формы (Приложение 19 к Правилам);

наличие в проектах производства работ и выполнение производителями работ требований пункта 416 Правил в отношении текстильных ленточных грузозахватных приспособлений;

допуск к производству работ с грузоподъемными кранами лиц, имеющих соответствующую выполняемой работе профессию «стропальщик».

Заместитель

начальника управления 			                     А.М.Масюкевич

29 02Юрчик 8(0152)625721